Introduction

OBJECTIF de ce SUPPORT :

La formation que vous suivez, à pour but de vous familiariser avec le matériel de type PC et l’installation de cartes d’extensions .

Ce Support a pour but de vous fournir un certain nombre d'éléments concernant soit des manipulations de touches ou de souris, soit des notions théoriques concernant la façon d'utiliser Windows 95 en réseau local.

Il ne peut en aucun cas se substituer à la participation à la formation, ni à tout ou partie de la documentation fournie avec les logiciels et matériels spécifiques de gestion de réseau.

En effet, et c'est là sa vocation première, ce document doit "servir de support à la prise de notes en formation , et sera donc avantageusement complété par vos soins". Son but est de permettre une présentation de vos notes plus structurée et donc plus facilement utilisable ensuite.

Bon Travail

Michel Cabaré

Table des Matières

OBJECTIF de ce SUPPORT :

Configuration P.C.  (analyse sous Windows 95)

Menu windows 95:

Les IRQ ou Interupt Request:

DMA ou Direct Mémory Access :

Adresse entrée/sortie :

Adresse mémoire de base :

Carte « Plug & Play » et paires torsadées RJ45 sous Windows 95

Installation d’une Carte 3COM AETHERLINK III :

Installation des fonctions Réseau de Windows 95 :

Configuration :

Notion de Carte :

Notion de Protocole :

Notion de Client :

Notion de Service :

Identification :

Partage (autorisation) :

Partage (réalisation) :

Vérification :

Windows 95 en Réseau

Voisinage réseau - réseau global

Accès rapide aux paramétrage réseau

Contrôle d’accès :

Au niveau ressources :

Au niveau utilisateur :

Disques Réseaux

Partage coté "serveur":

Gestion du mot de passe :

Connexion coté "client":

Imprimantes Réseaux

Partage coté "serveur":

Connexion coté "client":

CD-ROM Réseaux

Partage Fax Modem :

Installation d'un Modem

Autres Outils

Observateur Réseau :

Gestion  utilisateurs :

gestion  partages autorisés

gestion  partages en cours :

Moniteur système :

Configuration P.C. 
(analyse sous Windows 95)

But :	Repérage pratique des ressources systèmes disponibles sur un P.C.

Menu windows 95:

par le menu

démarrer / paramètre / panneau de configuration / Système et enfin onglet Gestionnaire de Périphérique

Les IRQ ou Interupt Request:

Dans la boîte de dialogue précédante il faut sélectionner "Ordinateur" puis demander Propriétés

La pastille IRQ est là:

DMA ou Direct Mémory Access :

Dans la boîte de dialogue précédante il faut sélectionner "Ordinateur" puis demander Propriétés

La pastille DMA est là:

Adresse entrée/sortie :

Dans la boîte de dialogue précédante il faut sélectionner "Ordinateur" puis demander Propriétés

La pastille E/S est là:

Adresse mémoire de base :

Dans la boîte de dialogue précédante il faut sélectionner "Ordinateur" puis demander Propriétés

La pastille Mémoire est là:

Carte « Plug & Play » et paires torsadées RJ45 sous Windows 95

But :	Notions de base concernant l’installation d’une carte réseau dans un P.C.

Installation d’une Carte 3COM AETHERLINK III :

Indépendamment de la détection automatique lors du Boot, il vaut mieux redemander / vérifier la procédure Ajout de périphérique dans le panneau de configuration.

Une fois la nouvelle carte détectée, et les consignes éventuelles suivies, il faut installer le Logiciel réseaux

Installation des fonctions Réseau de Windows 95 :

# Configuration :

Il faut vérifier ici que les sélection aient été faites correctement, éventuellement supprimer et recommencer

Il faut vérifier que 4 composants soient correct.

Notion de Carte :

Notion de Protocole :

Notion de Client :

Notion de Service :

# Identification :

Cette étape n’est pas à négliger sinon aucune connexion logique ne sera possible.

# Partage (autorisation) :

# Partage (réalisation) :

# Vérification :

Windows 95 en Réseau

But :	Notions de base concernant les fonctions réseau de Windows 95.

Voisinage réseau - réseau global

Les ordinateurs visibles en première instance dans voisinage réseau sont les ordinateurs faisant partie du même groupe de travail.

La définition du groupe de travail se fait dans le paramétrage Réseau onglet Identification.

Attention, la modification d’appartenance nécessite la lecture de disquettes / CD et le redémarrage du PC.

Par réseau global on entends la visualisation de tous les groupes éventuellement définis et accessibles, et bien sûr de tous les serveurs.

Ils 'agit en fait de tous ce qui est accessible au sens large.

Tous les domaines d'intérêt apparaîtrons sous forme de trois postes en triangle, et correspondent aux différents domaines qui auront pu être définis.

Accès rapide aux paramétrage réseau

On peut accéder à tous les paramètrages du réseau en cliquant avec le bouton droit de la souris en pointant l’icône Voisinage Réseau, puis en demandant propriété.

( identique à démarrer, paramètres, panneau de configuration, réseau ; ; ;)

Contrôle d’accès :

Deux gestions essentiellement sont proposées. Accessible depuis le Menu contextuel sur Voisinage réseau, et en demandant Contrôle d'accès.

# Au niveau ressources :

C'est le seul moyen au niveau d'un système poste à poste

# Au niveau utilisateur :

Ce n'est possible que si on est dans un système avec serveur centralisé.

Disques Réseaux

# Partage coté "serveur":

On peut partager un disque depuis beaucoup d’endroits, une fois que le partage est autorisé dans le paramétrage.

En effet depuis le Poste de Travail ou l’Explorateur, il suffit de se placer sur le lecteur à partager , puis à demander dans le menu contextuel. La commande partager (cliq droit souris) :

la saisie d'un mot de passe provoquera l'apparition de cette boite de dialogua à toute tentative d'utilisation de la ressource:

N.B: Il est impératif de gérer très soigneusement ses mots de passe, chaque Poste étant maître sur les autorisations délivrées, leca peut devenir un véritable casse tête impossible à résoudre !

# Gestion du mot de passe :

Différentes possibilité sont envisageables.

N.B : attention à la corbeille qui rend l’accès éventuellement à des fichiers « effacés » et que l’on ne voulait pas laisser accessibles en temps normal !

# Connexion coté "client":

Le chemin est à rentrer sous la forme

//Nom de l’Ordinateur/Nom du Lecteur/Nom du Dossier...

Imprimantes Réseaux

# Partage coté "serveur":

Il faut demander Démarrer / Paramètres / Imprimantes

sélectionner l’imprimante à partager puis soit menu contextuel Partager soit

Fichier / Partager

# Connexion coté "client":

Il faut que cette imprimante soit installée sur le poste local

Et la recherche se fera ensuite comme dans le Voisinage Réseau:

CD-ROM Réseaux

Se gèrent comme des lecteurs, mais un CD doit être insérer pour pouvoir opérer le partage.

Partage Fax Modem :

Coté Serveur

Le modem Doit être installé

le client Microsoft Exchange doit être installé sur l’ordinateur serveur

Microsoft Fax doit être installé sur le serveur

Partager le fax sur le poste serveur

Coté chaque client

le client Microsoft Exchange doit être installé sur l’ordinateur serveur

Microsoft Fax doit être installé

Connection au fax partagé.

# Installation d'un Modem

Dans panneau de configuration on peut accéder a l’icône modem

Autres Outils

# Observateur Réseau :

Utilitaire stocké dans le fichier NETWATCH.EXE dans le Dossier Win95

D’abords il faut choisir un serveur à organiser

Dans le menu Administration / Selectionner un serveur

Puis on peut connecter, déconnecter, visualiser des renseignements sur une connexion ...

Gestion  utilisateurs :

gestion  partages autorisés

gestion  partages en cours :

# Moniteur système :

Utilitaire stocké dans le fichier SYSMON.EXE dans le Dossier Win95