Introduction

OBJECTIF de ce SUPPORT :

La formation que vous suivez, à pour but de vous familiariser avec le matériel de type PC et l’installation de cartes d’extensions .

Ce Support a pour but de vous fournir un certain nombre d'éléments concernant soit des manipulations de touches ou de souris, soit des notions théoriques concernant la façon d'utiliser Windows 3.11.

Il ne peut en aucun cas se substituer à la participation à la formation, ni à tout ou partie de la documentation fournie avec les logiciels et matériels spécifiques de gestion de réseau.

En effet, et c'est là sa vocation première, ce document doit "servir de support à la prise de notes en formation , et sera donc avantageusement complété par vos soins". Son but est de permettre une présentation de vos notes plus structurée et donc plus facilement utilisable ensuite.

Bon Travail

Michel Cabaré

Table des Matières

OBJECTIF de ce SUPPORT :

Configuration P.C. (théorique)

IRQ ou Interrupt Request:

DMA ou Direct Mémory Access :

Adresse entrée/sortie :

Adresse mémoire de base :

Configuration P.C.  (analyse sous Dos/Windows 3.xx)

MSD utilitaire de diagnostique:

Les IRQ ou Interupt Request:

Adresse entrée/sortie :

Adresse mémoire de base :

Carte non « Plug & Play » et thin Ethernet BNC sous Windows 3.xx

Installation d’une Carte WD 8003E :

SW1 I/O adresses de base :

SW1 Wait Stait Selection:

SW2 IRQ Selection :

SW3 Ethernet Options :

SW4 Network Version Selection :

SW5 Ethernet Selection :

Installation des fonctions réseau Workgroup 3.11 :

Installation :

Partage (autorisation) :

Partage (réalisation) :

Vérification :

Windows WorkGroup3.11 en Réseau

Paramètres de Connexion:

Disques Réseaux:

Partage coté « serveur » :

Connexion coté « client » :

Imprimantes Réseaux:

Coté « serveur » une imprimante sur LPT1 :

Coté « client » une imprimante sur LPT1 :

deux imprimantes sur LPT1-LPT2 :

Lecteur de CD-ROM:

Autres Outils:

Observateur réseaux :

Conversation :

Configuration P.C. (théorique)

But :	Notions de base concernant la gestion des ressources internes d’un P.C. c’est à dire les Interruptions, les accès mémoire directs, les adresses physique d’implantation et la gestion mémoire .

IRQ ou Interrupt Request:

Les IRQ permettent à un périphérique d’interrompre le processeur afin d’effectuer un traitement quelconque.Les XT ne possédaient que 6 lignes d’IRQ (IRQ2 - IRQ7) sur le Bus de donnée, les IRQ 0 et IRQ1 existaient mais se trouvaient sur la carte mère et étaient réservées au système et au clavier.

Les AT ont apporté 8 lignes d’IRQ supplémentaires (IRQ8 - IRQ15). Le contrôleur d’interruption supplémentaire est connecté en cascade sur la broche IRQ2 du contrôleur déjà existant, d’ou l’indisponibilité de cette IRQ2.

Le principe est que chaque périphérique utilise une seule IRQ. Certains Bus comme les Bus MCA, EISA ou PCI autorisent le partage d’une même IRQ entre deux périphériques.

Tableau des IRQ par défaut sur microprocesseur compatible INTEL 80286 ou suivant (80xxx)

| N° IRQ | Libéllé | Notes |
| --- | --- | --- |
| 0 | Système temps réel cadençant le microprocesseur | inutilisable (système) |
| 1 | gestion du Clavier | inutilisable (système) |
| 2 | branchement IRQ9 en cascade | inutilisable (système) |
| 3 | en général utilisé pour gérer les ports série COM2, COM4 | libre |
| 4 | port série COM1, COM3 | utilisé par défaut |
| 5 | en général utilisé pour gérer le port parallèle LPT2 | libre |
| 6 | contrôleur de disquette | utilisé par défaut |
| 7 | port série LPT1 | utilisé par défaut |
| 8 | Horloge temps réel | inutilisable (système) |
| 9 | gestion écran EGA/VGA | inutilisable (système) |
| 10 | - | libre |
| 11 | - | libre |
| 12 | si PS2 IBM gestion souris | libre |
| 13 | gestion coprocesseur mathématique | utilisé par défaut |
| 14 | contrôleur de disque dur | utilisé par défaut |
| 15 | - | libre |

IRQ fréquemment demandée = 5.

DMA ou Direct Mémory Access :

Il s’agit de la faculté d’écrire des données directement dans la RAM ou bien de lire des données directement dans la RAM, sans passer par le processeur. Cette possibilité est surtout utilisée pour les entrée/sorties disquette, qui sont relativement lentes, lorsqu’il s’agit de transférer des données de la RAM sur disquette ou de la disquette dans la RAM. Le processeur se trouve ainsi déchargé d’une partie de son travail et le programme s’en trouve accéléré.

Alors que les PC de type XT possède un seul composant de ce type, les PC de type AT possèdent deux composant branché en cascade offrant en général 8 canaux DMA.

Tableau des canaux DMA par défaut sur compatible P.C.

| N° DMA | Libéllé | Notes |
| --- | --- | --- |
| 0 | transfert 8-16 bits | libre |
| 1 | transfert 8-16 bits | libre |
| 2 | transfert 8-16 bits | contrôleur disquette |
| 3 | transfert 8-16 bits | contrôleur de disque dur |
| 4 |  | branchement en cascade |
| 5 | transfert 16 bits- | libre |
| 6 | transfert 16 bits- | libre |
| 7 | transfert 16 bits- | libre |

DMA Fréquemment utilisable = 1.

Adresse entrée/sortie :

Il s’agit de spécifier le canal par lequel passe l’information entre le périphérique de l’ordinateur (comme la carte réseau) et son unité centrale. L’ UC considère le port de base comme une adresse.

Chaque périphérique du système doit avoir une adresse de base différente, deux périphériques ne peuvent absolument pas partager la même adresse.

Voici la liste de quelques adresses habituelles

Valeur fréquemment conseillée = 280h ou 300h ( si non déjà allouée).

Adresse mémoire de base :

L’adresse de la mémoire de base définit l’adresse de l’emplacement dans la mémoire de l’ordinateur (RAM) que la carte réseau emploiera pour l ‘échange  d’information entre votre ordinateur et ceux auxquels vous êtes connectés . Ce paramètre est également appelé adresse de début de RAM .

Valeur fréquemment demandée = D000 ou 800, Cependant certaines cartes ne demandent pas cette adresse car elles n’utilisent pas de mémoire RAM, tout simplement.

Configuration P.C. 
(analyse sous Dos/Windows 3.xx)

But :	Repérage pratique des ressources systèmes disponibles sur un P.C.

MSD utilitaire de diagnostique:

par l’appel le MSD au niveau du Dos, on obtient

Les IRQ ou Interupt Request:

Adresse entrée/sortie :

Il n'y a aucun moyen en standard d'avoir un plan des adresses utilisées sur un PC sous Dos / Windows 3.11 a par le "setup" et ... l'épluchage des documentations des cartes installées.

Adresse mémoire de base :

Carte non « Plug & Play » et thin Ethernet BNC sous Windows 3.xx

But :	Notions de base concernant l’installation d’une carte réseau dans un P.C.

Installation d’une Carte WD 8003E :

Repérage de l ‘emplacement des « cavaliers » ou « switchs » sur la carte :

# SW1 I/O adresses de base :

Il s’agit de choisir une adresse E/S sur 32 bits soit 4 octets. Par exemple si l’adresse de départ est 200h (héxadécimal) la plage utilisée s’étendra de 200h à 21Fh.

200-201-202-203-204-205-206-207-/-208-209-20A-20B-20C-20D-20E-20F-

.........................1° octet.................. / .......................2° octet .......................

210-211-212-213-214-215-216-217-/-218-219-21A-21B-21C-21D-21E-21F

.........................3° octet.................. / .......................4° octet .......................

?

# SW1 Wait Stait Selection:

# SW2 IRQ Selection :

# SW3 Ethernet Options :

?

# SW4 Network Version Selection :

# SW5 Ethernet Selection :

?

Installation des fonctions réseau Workgroup 3.11 :

# Installation :

Il faut faire la différence entre une installation de windows, la carte étant déjà installée dans le P.C., les écrans suivants apparaîtrons alors en cours d’installation de Windows proprement dit, et une installation séparée des fonctions réseaux, Ce que nous supposerons.

Windows étant installé, on installe la carte configurée corectement puis on demande dans le Gestionnaire de Programme Groupe Principal

Réseaux / Installation de Réseaux

Il faut demander ensuite Gestionnaire de réseaux, Gestionnaire et ajout d’adaptateur.

Puis dans la liste choisir la carte voulue

?

Il faut ensuite donner les 3 paramètres de cette carte

N.B : Il s’agit de 8 KiloByte de Ram de Gestion de buffer dont l’adresse de base est determinée par logiciel entre 0x8000 et 0xFE00. Ce qui importe c’est que le bloc mémoire de 8 Kilo ne soit pas en conflit avec une autre mémoire gérant une autre carte dans le P.C. !

?

On peut redéfinir à tout moment ces paramètres en demandant configurer dans Gestionnaire de Réseaux

Si on envisage de se lier à d’autres réseaux, il faut envisager alors d’inclure leur protocole, mais il faut en mettre le moins possible.

?

Windows ensuite après confirmation demande des Nom !

Cette étape n’est pas à négliger sinon aucune connexion logique ne sera possible.

Des disquettes d’origine sont demandées, et les modification sont enregistrées dans les fichier autoexec.bat, config.sys et system.ini

vérifier au moins que dans config.sys la ligne

DEVICE=C :\WIN311\IFSHLP.SYS	ait été rajoutée

et que dans autoexec.bat la ligne

C :\WIN311\Net Start			ait eté rajoutée

?

# Partage (autorisation) :

Il est nécessaire de préciser ce que l’on veut partager avec les autres, fichiers, imprimante. Ces partages sont inscrits dans le fichier System.ini et s'obtiennent dans le Gestionnaire de Programme, groupe Réseaux / Installation de Réseau :

?

# Partage (réalisation) :

Mais encore faut il lancer le gestionnaire de fichier et demander de partager des répertoire.

Bien noter les différentes possibilité sécurisant un partage .

?

# Vérification :

A tout moment, en cas de panne sévère due aux fonctions réseaux, il est possible de démarrer Windows sans utiliser la partie réseau par :	Win /N

?

Windows WorkGroup3.11 en Réseau

But :	Notions complémentaires concernant les fonctions réseaux de Windows 3.11

Paramètres de Connexion:

Disques Réseaux:

Une fois que le choix de partager des disques à été fait sur la machine « serveur », encore faut il que la machine client décide d’y accéder.

# Partage coté « serveur » :

Dans le gestionnaire de fichier Menu Disque

et inversement

# Connexion coté « client » :

Dans le menu Disque :

Apparition d’une Unité logique supplémentaire

Et inversement

Imprimantes Réseaux:

Une fois que le choix de partager une imprimante à été fait sur la machine « serveur », encore faut il que la machine client décide d’y accéder.

# Coté « serveur » une imprimante sur LPT1 :

Dans le gestionnaire d’imprimante

Menu Imprimante

et inversement

# Coté « client » une imprimante sur LPT1 :

et inversement

# deux imprimantes sur LPT1-LPT2 :

Il faut d'abords dans le Panneau de Configuration / Imprimantes ajouter une imprimante correspondante à celle que l'on veut utiliser sur le réseau, même en la mettant sur un port // 2 inexistant.

Puis on demandera Réseaux pour aller se connecter dessus.

Pour obtenir finalement ceci :

N

?

B: Tous les drivers de chaque imprimante utilisée doivent être impérativement installés sur chaque poste.

Lecteur de CD-ROM:

Si le principe est le même que pour les autres lecteurs, il existe quand même quelques remarques à faire :

Pour le partager, un CD-ROM doit contenir un CD, sinon on ne pourra pas se positionner dessus .

Le fichier MSCDEX.EXE Microsoft gérant de CD dans l'Autoexec.bat doit avoir une version 2.21 au minimum, et l'option /S ( S pour Shareable) doit être invoquée sur la ligne de commande.

Autres Outils:

# Observateur réseaux :

Il évolue en permanence au gré des connexions et déconnexions. On peut ayant sélectionné un utilisateur connecté, à volonté demander des renseignements ou le déconnecter.

Pour que l'obersateur soit complet, il faut dans le Panneau de Configuration demander Réseaux / Session d'Evenements, et activer le protocole d'événement en choisissant les événements à noter.

Propriétés	Déconnexion

?

# Conversation :

?

?