Formation Iscsi Mpio Haute Disponibilité
 - sys  30 - Cours

Michel Cabaré / www.cabare.net / michel@cabare.net

Connexion Iscsi - Nas pour Windows hyper-V & H.D.
 - sr-24 /  sr-30 - Cours V1-2 – Avril 2023

| https://WWW.CABARE.NET © |  |  |
| --- | --- | --- |

# Table des matières

ISCSI	4

Qu'est-ce Internet SCSI	4

Initiateur et Cible	4

ISCSI Client/Host - Initiator	4

ISCSI cible/target	5

SAN et NAS	5

Target / Cible ISCSI – Lun - Chap	6

ISCSI et Windows	7

Natif depuis 2008	7

Restrictions	7

iSCSI Best Practices	7

LAN Best Practices	7

Nas Synology	8

Le vocabulaire	8

Groupe de stockage :	8

Volume :	8

Target / Cible ISCSI	8

Lun / Lecteur Logique ISCSI	8

Initiateur ISCSI	8

Groupe et Volumes de stockage	9

Groupe de stockage	9

Volume	11

Target et Lun Iscsi	13

Target / Cible ISCSI	13

Lun / Lecteur logique	13

Cible LUN + sous dimensionnement	14

Cible LUN + allocation instantanée	14

Mappage Target / Cible et Lun / Lecteur logique	14

Vue d’Ensemble	14

Initiateur ISCSI Windows	16

Lancer initiateur ISCSI	16

Paramétrer initiateur ISCSI	17

Découvrir le portail des cibles	17

Choisir une cible	18

Authentification CHAP	19

Coté Nas – target (propriétés de la cible)	19

Coté Connecteur Iscsi – propriétés de la cible	20

Gestionnaire de disque	21

Attention	22

Synology NAS & NAS-intra   1.60 / 1.65	23

NAS : 4 cibles - 3 pour cluster (x3 lun) et 1 pédago (1 lun)	23

NAS-intra : 2 cibles et 2 lun	24

Groupes de stockage - Volumes – Cibles – Lun – association - activation	25

Création des Groupes de Stockages	25

Création des Volumes	26

Espaces ISCSi – Cibles et Lun	26

Espaces Partagés	28

Qnap NAS-1 & NAS-2   1.61 / 1.62	29

Nas-1 : 1 cible et 1 lun	29

Nas-2 : 1 cible et 1 lun	29

Volumes – Cibles – Lun – association - activation	30

Création des Volumes	30

Espaces ISCSi – Cibles et Lun	31

Espaces Partagés	32

# ISCSI

## Qu'est-ce Internet SCSI

iSCSI (internet SCSI) est un protocole de la couche application permettant le transport de commandes SCSI sur un réseau TCP/IP*. iSCSI permet le transfert de données sur des réseaux intranets et de gérer leur stockage sur de longues distances. iSCSI peut être utilisé pour transmettre des données sur des réseaux locaux (LAN), des réseaux étendus (WAN) ou sur internet et peut permettre le stockage et la récupération de données à distance. (Wikipedia)

### Initiateur et Cible

Dans la relation entre l’ordinateur client et le périphérique de stockage ISCSI, l'ordinateur est appelé 'initiateur', car il initie la connexion au périphérique, qui lui est appelé 'cible'.

### ISCSI Client/Host - Initiator

On appelle donc  iSCSI client ou ISCSI host ou iSCSI initiator un système tel un serveur ayant une carte réseau avec une adresse IP pouvant émettre et recevoir des trames depuis une Cible ISCSI. Chaque Initiateur est identifié par un nom unique , iSCSI qualified name - IQN, . Il s'agit de l'équivalent des noms uniques Fibre Channel world wide name (WWN).

Pour gérer les commandes SCSI sur IP un driver iSCSI doit être installé, c'est le rôle du  Microsoft iSCSI initiator.

### ISCSI cible/target

on appelle donc  iSCSI target un système tel un NAS ou un Routeur (passerelle entre IP et Fibre)  pouvant recevoir et gérer des trames depuis un Initiateur ISCSI

Chaque Cible est identifiée par un nom unique, iSCSI qualified name - IQN

### SAN et NAS

On peut encore affiner les termes en présentant un NAS et la notion de SAN. Un NAS Network Attached Storage est effectivement un élément de stockage attaché directement au réseau. Le NAS est spécialisé dans la gestion des fichiers et offre donc d'excellentes performances. Pour une entreprise, il est donc préférable à un "simple serveur de fichier"

Un SAN Storage Area Network est un  réseau spécialisé pour mutualiser des ressources de stockage. Il s'agit d'un réseau à part entière, composé de switchs, des baies de disques durs et d'un câblage rapide, souvent en fibre de verre, permet des débits jusqu'à 10 Gbits/s: le Fibre Channel (FC). Il y a en général beaucoup plus de switchs que nécessaire: cela permet donc de multiplier les chemins d'accès possibles vers les baies de stockage.

Le SAN est donc très orienté sécurité :

- la multiplicité des switchs permet de contourner la défaillance d'un élément

- les disques durs sont intégrés en RAID 1, RAID 5 ou RAID 10

- une possibilité de LAN free backup peut être mise en place, sans que cela ne pénalise les performances globales.

iSCSI et Native SAN			iSCSI et Heterogene IP SAN

## Target / Cible ISCSI – Lun - Chap

Normalement, une Cible ISCSI est définie par :

- Un Hostname ou une adresse IP

- Un n° de  Port (par défaut 3260)

- Un Nom normalisé IQN (par ex "iqn.2003-01.com.ibm:00.fcd0ab21.shark128")

Il ne doit pas provoquer de conflits avec d'autres IQN d'iSCSI Target sur d'autres serveurs. L'IQN doit comporter moins de 128 caractères et peut inclure des lettres (sensible à la casse), des numéros, des double-points, des tirets et des points.

Format suggéré 	iqn.[date].[domaine]:[identifiant périphérique]

- Un mot de passe d'authentification CHAP

Une Lun ou Logical Unit number permet de représenter une unité logique adressable faisant partie d'une Cible ISCSI. Cela correspond le plus généralement à un disque Dur ou un système de disques durs (RAID)

Le protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), défini par la RFC 1994 est un protocole d'authentification basé sur la résolution d'un « défi » (en anglais « challenge »), c'est-à-dire une séquence à chiffrer avec une clé et la comparaison de la séquence chiffrée ainsi envoyée.

Les étapes du défi sont les suivantes :

- un nombre aléatoire de 16 bits est envoyé au client par le serveur d'authentification, ainsi qu'un compteur incrémenté à chaque envoi ;

- la machine distante « hache » ce nombre, le compteur ainsi que sa clé secrète (le mot de passe) avec l'algorithme de hachage MD5 et le renvoie sur le réseau ;

- le serveur d'authentification compare le résultat transmis par la machine distante avec le calcul effectué localement avec la clé secrète associée à l'utilisateur ;

- Si les deux résultats sont égaux, alors l'identification réussit, sinon elle échoue.

Le protocole CHAP améliore le protocole PAP dans la mesure où le mot de passe n'est plus transmis en clair sur le réseau.

# ISCSI et Windows

## Natif depuis 2008

- Nativement depuis Windows Server 2008 et Windows Vista.

## Restrictions

- Il ne faut pas utiliser d'agrégats de cartes réseaux.

- Ne pas accéder à la même LUN / target depuis 2 machines différentes, ISCSI n’est pas un système de partage, c’est comme si on attaquait le même disque avec 2 contrôleurs différents. Pour faire cela, il faut un système de fichier capable de gérer les accès concurrentiels, NTFS ne le permet pas ! ( il faut si on veut cela un montage de CLUSTER en système Windows)

## iSCSI Best Practices

- Mot de passe "fort" pour chaque login

- Utilisation de CHAP authentication permettant de s'assurer que chaque élément à son propre mot de passe. (Mutual CHAP est  mieux).

- Utilisation de iSNS pour la découverte des cibles

## LAN Best Practices

- Déploiement sur des Réseaux Gigabit au minimum, et configurer les Débits de manière fixe (pas d'auto-négociation)

- Utilisation de câblage CAT6. Pour des réseaux 10 Gigabit la catégorie Cat-6a ou Cat-7 devient nécessaire.

- Séparation du Réseau SAN et LAN.  Les interfaces réseaux pilotant les connexions  ISCSI devraient être distinctes (cartes réseaux spécifiques) des cartes gérant le reste du traffic réseau local (LAN). La séparation des réseaux SAN et LAN peut se faire via des VLAN ou des réseaux physiquement séparés.

- Mise en place Possible de la Haute Disponibilité, que ce soit avec la technique MPIO ou MCS multiple connections per session avec des cartes réseaux supplémentaires et des switches redondants.

- Utilisation des Jumbo Frames si cela  possible. Pour réduire le nombre de trâmes… Chaque matériel doit supporter ces Jumbo Frames entre les 2 points, y compris les cartes réseaux et les switches.

# Nas Synology

## Le vocabulaire

### Groupe de stockage :

Permet de réunir des disques durs HDD / SSD et de choisir un type de RAID et si on peut stocker plusieurs Volumes ou non

Penser à poser Trim sur les SSD

### Volume :

Permet de décider comment logiquement on peut utiliser ces Groupes de stockage

### Target / Cible ISCSI

Permet de définir un chemin d’accès unique à un appareil NAS – permettant de mapper un Chemin Réseau Unique avec un Lecteur Logique

On peut créer 2 genres de Target

Permettant ou non des sessions multiples attention, les sessions multiples doivent être « gérées », et dans le monde windows, c’est la notion de cluster. Si on veut des disques ISCSI classiques, on fait des targets simples

### Lun / Lecteur Logique ISCSI

Permet d’utiliser une partie d’un Volume, en liaison avec un Target / Cible ISCSI

Il faut mapper des cibles avec des Lun avant que cela soit utilisable depuis des clients Windows 10-11 ou Serveur (qui se serviront de ces disques à distance comme si il s’agissait de disques physique locaux internes)

On peut créer 2 genres de LUN

en thin provisioning L'espace n'est alloué que lorsqu'on en a besoin.

en instant allocation L'espace va être alloué complètement

### Initiateur ISCSI

Service sur un client Windows permettant d’atteindre un volume ISCSI sur un NAS

## Groupe et Volumes de stockage

### Groupe de stockage

Sur NAS, on a  1 Groupe de stockage avec 2 disques en RAID 1 avec plusieurs volumes possibles

Sur NAS-intra, on a  3 Groupe de stockage

- Un Groupe de stockage 1 – VM sur SSD avec 2 disques SSD en RAID 1 avec un seul volume possible + trim…

- Un Groupe de stockage 2 – Dossiers Standard  avec 2 disques HDD en RAID 1 avec un seul volume possible

- Un Groupe de stockage 3 – DD 2 To en RAID 1 (5-6) avec 2 disques HDD en RAID 1 avec plusieurs volumes possibles (pas crées pour l’instant)

### Volume

Sur NAS, on a  créé 2 Volumes pour utiliser le Groupe de stockage 1

Sur NAS-intra, on a créé plusieurs Volumes , selon les groupe de stockage

1 seul Volume sur le Groupe de stockage 1 (2 SSD en RAID1) pour les performances. Avec trim posé dessus.

Avec Trim

1 seul Volume sur le Groupe de stockage 2 (2 HDD en RAID1) pour les performances.

Des Volumes  possibles à créer pour le Groupe de stockage 3 (2 HDD en RAID1)…

## Target et Lun Iscsi

### Target / Cible ISCSI

Création de 2 cibles ISCSI nommée target-nas et target-nas-sessions-multiples toutes les 2 avec  CHAP mdp targetnazk28

Un assistant permet de créer la Cible / Target ISCSI et de gérer  CHAP

targetnaszk28 targetnaszk28

### Lun / Lecteur logique

On peut créer 2 genres de LUN

en thin provisioning

en instant allocation

### Cible LUN + sous dimensionnement

- Thin provisioning (Sous-dimensionnement) : L'espace n'est alloué que lorsqu'on en a besoin. Avec le sous-dimensionnement, vous pouvez attribuer de façon flexible l'espace disque (sur LUN iSCSI) aux applications du serveur de façon à étendre la capacité de stockage à tout moment quelle que soit votre espace de stockage courant. Le sous-dimensionnement permet une gestion efficace de l'espace de stockage car l'administrateur du système ne doit surveiller la capacité de stockage que sur le serveur NAS plutôt que précisément sur les disques. La sur-allocation est permise étant donné que la capacité de stockage du NAS peut être étendue par le bais de l'Extension de capacité RAID en ligne.

### Cible LUN + allocation instantanée

- Instant Allocation (Allocation instantanée) : L'espace va être alloué maintenant. Si vous créez un LUN de 50 Go, alors les 50 Go vont être immédiatement réservés pour ce LUN. (Veuillez noter aussi que la création prendra plus de temps en raison de ce processus).

### Mappage Target / Cible et Lun / Lecteur logique

### Vue d’Ensemble

# Initiateur ISCSI Windows

## Lancer initiateur ISCSI

Si on fait une recherche avec ISCSI on trouvera

Dans Démarrer/ Panneau de configuration / outils d'administration on trouve Initiateur ISCSI

Lors que premier lancement, il se peut que le Service Initiateur ISCSI de Microsoft doivent être démarré.

Correspond à  MSiSCSI

## Paramétrer initiateur ISCSI

### Découvrir le portail des cibles

La boite de dialogue apparaît positionnée dans l'onglet cibles,

on va dans l'onglet Découverte on demande Découvrir un portail et on rentre l’adresse IP du serveur NAS a interroger

Il faut indiquer le périphérique ISCSi  que l'on veut atteindre, souvent par son adresse IP

On valide, et on va dans l'onglet cibles. On obtient la liste de toutes les CIBLE-Target présentes sur ce périphérique ISCSI,

### Choisir une cible

N.B : si une seule cible existe, on est automatiquement connecté, sinon on choisit

On choisit une Cible, et on demande Connexion

Si il n’y a pas d’authentification CHAP il n’y a rien d’autre à faire. Lorsque la connexion est faite le disque apparait dans le gestionnaire de disque

## Authentification CHAP

### Coté Nas – target (propriétés de la cible)

Sur un NAS SYNOLOGY cela se trouve dans le SAN MANAGER on choisit ISCSI, on séléctionne la Cible voulue (et pas une Lun) et on demande Modifier

Et on demande Activer  CHAP

### Windows 10 -11 - Coté Connecteur Iscsi – propriétés de la cible

Lorsque l’on a choisi une Cible, et que l’on demande Connexion

N.B : Si on a donné une authentification CHAP il faut faire Avancé…

Et cocher Activer l’ouverture de session CHAP

Il faut bien sur remplacer le nom proposé

Par le nom et le mot de passe crées sur la cible (coté NAS)

On doit rentrer les valeurs définies sur la Cible ISCSI

Et l’on sera connecté

## Gestionnaire de disque

Dans le gestionnaire de disque, on voit les LUN disponibles sur la cible… ou pas !

Car la première fois, il se peut qu’il faille Initialiser ces disques…

les propriété du disque donnent bien l'indication qu'il s'agit d'un disque ISCSI

### Attention

Ne pas accéder à la même LUN / target depuis 2 machines différentes, ISCSI n’est pas un système de partage, c’est comme si on attaquait le même disque avec 2 contrôleurs différents

Pour faire cela, il faut un système de fichier capable de gérer les accès concurrentiels, NTFS ne le permet pas ! ( il faut si on veut cela un montage de CLUSTER en système Windows)

## Déconnecter un disque ISCSI et sa liaison

1° Déconnexion du disque : dans le gestionnaire de disque, on se met dessus, et clic/ droit Hors connexion (Le disque se met en Hors connexion)

2° Déconnexion de la connexion iscsi : dans le connecteur ISCSI, on séléectionne notre cible, et on demande Déconnexion

# Synology NAS & NAS-intra   1.60 / 1.65

## NAS : 4 cibles - 3 pour cluster (x3 lun) et 1 pédago (1 lun)

4 cibles existent sur ce NAS en 192.168.1.60 Elles se nomment iscsi-nas-xxx

Sur les 3 cibles multA, multB, et multC, on a à chaque fois 3 lun taillées pour monter des cluster pédagogiques ( Quorum, Vm, et Data)

Ce qui donne au total

Sur la cible sing on a 1 lun pour usage pédagogique

Sur les 4 cibles multA, multB, multC, et sing on a une authentification CHAP

Nom

targetnas

Mdp

targetnaszk28

## NAS-intra : 2 cibles et 2 lun

2 cibles existe sur ce NAS en 192.168.1.65 elle se nomme iscsi-nas-intra-xxx

Sur chaque cible, on a 1 lun

## Groupes de stockage - Volumes – Cibles – Lun – association - activation

### Création des Groupes de Stockages

Dans le Gestionnaire de Stockage, Il faut d’abord définir des groupes de stockage

Si des disques sont disponibles

Et on obtiendra

### Création des Volumes

Puis, toujours le Gestionnaire de Stockage, Il faut monter un ou des Volume

Pour obtenir le volume

### Espaces ISCSi – Cibles et Lun

Les Cibles doivent être associées à des alias, et peuvent ou non définir une authentification CHAP. Dans ISCSI manager on trouve Target

Et dans créer

N.B : sur le NAS NAS-INTRA on mappe les cibles ISCSI sur la carte 10G

Les Lun doivent être associées à des cibles, et activées. Dans ISCSI manager on trouve Lun

Les Lun doivent être associées à des cibles, via Action / Modifier / mappage

### Espaces Partagés

Dans Panneau de configuration, il faut créer le Dossier partagé,

Puis lui donner les droits d’accès, une fois sur le dossier partagé via Modifier / permissions

# Qnap NAS-1 & NAS-2   1.61 / 1.62

## Nas-1 : 1 cible et 1 lun

1 cible existent sur ce NAS en 192.168.1.61 Elle se nomme iscsi-nas-1

## Nas-2 : 1 cible et 1 lun

1 cible existe sur ce NAS en 192.168.1.62 Elle se nomme iscsi-nas-2

## Volumes – Cibles – Lun – association - activation

### Création des Volumes

Dans le Gestionnaire de stockage, il faut d’abord créer un volume, en choisissant le type de volume à créer et avec quel(s) disque(s)

On choisit le type de volume, avec quels disques

### Espaces ISCSi – Cibles et Lun

Les Cibles doivent être associées à des alias, et peuvent ou non définir une authentification CHAP

Les Lun doivent être associées à des cibles, et activées

L’assistant de configuration rapide demande ce que l’on veut faire

### Espaces Partagés

Dans Réglages de privilège, il faut créer le Dossier partagé,

Puis lui donner les droits d’accès