Fire-Wall Gestion Distante Lan Windows 10-7

Cours - TP

Michel Cabaré – Ver 2.3 – Mai 2018

www.cabare.net ©

| http://WWW.CABARE.NET © | Firewall - Gestion Distante - Lan Windows 10 - 7 – sys 40 – Cours & TP- |
| --- | --- |
|  | Gestion Distante de Windows 10 et Seven Michel Cabaré – Ver 2.3 – Mai 2018- |

table des matiÈres

Pare-Feu Windows	4

Activation - Désactivation :	4

Via l’interface	4

Via GPO	5

Via Powershell	5

Version Avancée :	6

Règles groupes et filtrage  :	7

Règles entrantes  prédéfinies recherche:	7

Règles Propriétés:	10

Création Règles entrantes  personnelles:	11

Stratégies gestion Pare-Feu	14

importer Exporter une stratégie  :	14

Stratégie Profil Domaine – standard via gpedit.msc  :	14

Stratégie de Domaine  :	16

Netstat & Tasklist	17

Liste des ports en cours d'utilisation  :	17

Liste des processus par PID  :	17

Administration distante via RDP	18

Terminal Server – bureau à Distance:	18

Bureau à Distance sur Serveur 2008r2:	18

Versions - options du Client Bureau à Distance	19

Services Bureau à Distance 2008	21

Utiliser le Bureau à Distance depuis un client:	22

Pare-Feu et N° Port par défaut	23

Port TCP du Bureau à Distance (modification)	24

MMC à Distance	26

Gestion de l'ordinateur:	26

MSG – (netsend)	27

MSG n'est pas NetSend:	27

Syntaxe MSG:	27

MSG hors TSE dans domaine:	28

Partages Administratifs - UAC	29

Utiliser les partages Administratifs:	29

Effet de l’UAC:	30

SC - Service à distance	33

Sc en ligne de commande :	33

Nom d'un service	33

Etat d' un service sc query	34

Démarrer arrêter un service local sc start stop	35

Démarrer arrêter un service distant	36

MBSA poste distant	37

MBSA 2.3 : pas de successeur à venir :	37

Lancement MBSA 2.3 en local:	37

Analyse depuis WSUS	39

Analyse depuis site de Microsoft	40

Adressage IP – Pare-feu:	41

Comptes Utilisateurs:	41

Services et paramétrages:	42

Agent Windows Update:	42

Récapitulatif procédure MBSA poste Distant:	43

Procédure MBSA sur Seven:	44

Netstat & Tasklist	48

Liste des ports en cours d'utilisation  :	48

Liste des processus par PID  :	48

Netsh - Advfirewall	49

Activer – Désactiver le pare-feu	49

Netsh Advfirewall – nouvelle commande	49

Restaurer les paramètres par défaut du Firewall	49

Activer – désactiver le pare feu par profil	49

Activer – désactiver ICMP	50

Ouvrir un Port	50

Autoriser un programme	51

Activer – désactiver des services	51

importer-exporter un profil .wfw :	51

Activer Désactiver le pare-feu  7:	52

Netsh	53

Principe de netsh – contexte	53

Netsh dump Mémorisation – Récupération d’une configuration :	55

Nom des interfaces réseau  :	55

Modification  d’une adresse IP et de son masque :	55

En une seule commande :	56

En descendant les niveaux :	56

En une seule commande :	56

En descendant les niveaux :	56

insertion dans un batch :	56

Modification d’une adresse DNS :	57

Changer une Adresse IP en Powershell	58

Lister les cartes réseau - Get-NetAdapter	58

Créer une Adresse Ip – New-NetIpAddress	58

Changer le DNS – Set-DnsClientServerAddress	59

Vérif configuration - Get-NetIPConfiguration	59

Changer une Adresse Ip – New-NetIpAddress	60

Valider Dévalider DCHP – Set-NetIpAddress	60

Reset carte réseau – Restart-Netadapter	60

Supprimer une Adresse IP – Restart-Netadapter	60

# Pare-Feu Windows

## Activation - Désactivation :

### Via l’interface

L'accès standard, permettant l'activation ou la désactivation, et la gestion de quelques exceptions "prévues", se trouve dans windows 10 via

Paramètres / Réseau et Internet / Ethernet

Anciennement dans le Panneau de Configuration / Pare feu Windows

On peut l’ Activer – Désactiver selon les profils existants…

### Via GPO

Soit Locale

Soit via une GPO classique

Mieux avec un 2° réglage cette fois-ci dans les modèles d’administration Ordinateur / Réseau/Connexion Réseau/Pare-feu Windows…

### Via Powershell

Une commande existe du type en spécifiant True ou False selon le besoin…

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True

## Version Avancée :

La version avancée, permettant des réglages plus fins, (règles entrantes, sortantes) est disponible via les Paramètres avancés du Pare-feu standard…

Cette version se trouve également accessible directement dans les outils d'administration

Panneau de Configuration / outils d'Administration

Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité

Donnant

à travers les propriétés du pare-feu on peut choisir d'armer ou non le pare-feu selon le type réseau …

…

pour le désactiver par exemple dans le cas d'un domaine…

## Règles groupes et filtrage  :

il existe des règles entrantes pré-définies :

pour afficher une liste plus restrictive on peut filtrer par

- profil réseau :

Domaine – Prive – Public

- état de la règle :

Activée – non Activée

- Groupe de classification de la règle :

Réseau de Base – Administration distante – partage fichiers et imprimantes…

## Règles entrantes  prédéfinies recherche:

il existe des règles entrantes pré-définies : Cherchons par exemple la règle autorisant ICMP en IP version 4, il y a beaucoup de règles, qui sont regroupées dans la catégorie Partage fichiers et imprimantes)

Pour limiter notre affichage, on va demander uniquement les règles applicables sur un Domaine

qui seront valables selon le profil réseau:

On peut chercher autrement que par filtre et Profil, puisque plusieurs propriétés sont disponible…

Si on classe les règles par protocole, alors on obtient et il est facile de chercher ICMP V4!

On peut aussi modifier l'aspect / l'information pour l'affichage des règles

Dan Règles de trafic entrant clic droit / Affichage

On ajoute / supprime ou modifie l'ordre des colonnes

Par exemple ici on rapproche la colonne protocole, et on ajoute une nouvelle colonne Source de la règle

Cela permet de mieux voir ce qui est géré localement, et ce qui est dirigé via le domaine ! le nom exact de la GPO apparaît !

## Règles Propriétés:

plusieurs onglets permettent d'affiner la règle:

des machines, des users

Des adresses IP					des profils réseau

N.B: Selon que la règle soit prédéfinie ou non, ces onglets ne sont pas tous modifiables dans leur intégralité.

## Création Règles entrantes  personnelles:

On peut se créer de nouvelles règles, soit pour être plus fins que les règles prédéfinies, soit gérer d'autres filtrages :

Par exemple, on veut créer une Règle entrante  protocole ICMP – V4 de base:

On demande personnalisée

A Tous les programmes

On affine les réglages

On indique toutes les  adresses ip

Et le comportement de la règle - Autoriser

Selon le profil réseau- les 3

Il ne reste plus qu'a lui donner un nom

Et voici notre nouvelle règle !

# Stratégies gestion Pare-Feu

## importer Exporter une stratégie  :

On peut importer ou exporter une configuration de pare-feu via des fichiers ….wfw spécifiques:

cela marche à partir de Seven et 2008…et cela peut s'appliquer par batch via netsh

(cf chapitre netsh)

## Stratégie Profil Domaine – standard via gpedit.msc  :

au niveau ordinateur…

Modèles / Réseau / Connexions réseau / Pare-feu Windows / Profil…

donnant sous XP+sp2 ou Vista

le pare-feu peut être paramétré sur le domaine, ou en standard (workgroup)

Il prend de manière générale deux listes, une définie par stratégies, et l'autre définie localement.

Il est possible de désactiver la possibilité de modifier les listes localement…

et du coup dans le pare-feu, on ne peut plus modifier la configuration…

On peut autoriser ICMP juste avec réponse de ECHO

On peut définir un N° de port entrant :

ce qui amène :

Avec des règles qui suivent une syntaxe particulière :

Avec des règles qui suivent une syntaxe particulière :

80:TCP:"*":enable: acces web http

6800:TCP:"*":enable: vnc

## Stratégie de Domaine  :

Bien sur elles sont utilisables : au niveau ordinateur…

# Netstat & Tasklist

## Liste des ports en cours d'utilisation  :

La commande netstat permet avec les options –ano de connaitre les n° de pid des processus associés aux n° de ports

netstat –ano

qui utilise le port 668 ?

le PID 1984…

## Liste des processus par PID  :

La commande tasklist  permet d'avoir les processus associés aux PID,

le PID 1984…

c'est Carbonite !

et les services sont affichables, avec l'options /SVC par exemple ici svchost en PID 984 correspondrait à Windows defender… !

# Administration distante via RDP

## Terminal Server – bureau à Distance:

Le principe est le même, on utilise en effet le protocole RDP Remote Desktop Protocol pour accéder à une machine distante.

Ce protocole est celui utilisé pour configurer les services Terminal Server, services qui ont fait l'objet de plusieurs évolutions …

Quelques règles pour se repérer :

- Sous 2008 SRV : il faut activer le Bureau à distance

- Sous 2003 SRV : Si les services Terminal Server sont déjà opérationnels, il n'y à pas à activer le Bureau à Distance

- Sous 2000 SRV : Si les services Terminal Server sont déjà opérationnels, il n'y a rien à faire de plus

- Sous 2000 SRV : Terminal Server peut s'installer en mode Administration à Distance, ne nécessitant pas de licences spécifiques supplémentaires. Ce mode restreint est réservé aux administrateurs pour … l'administration !

## Bureau à Distance sur Serveur 2008r2:

Dans les propriétés de ordinateur, via Paramètres d'utilisation à distance, dans l'onglet Utilisation à Distance

A priori si on veut se laisser la possibilité d'administrer le serveur depuis des postes XP ou Seven, il faut demander … n'importe quelle version du Bureau à distance…

## Versions - options du Client Bureau à Distance

Seven apporte sa mise à jours… Le fichier client rdp est mstsc.exe

Pour connaître la version de RDP il suffit de demander "A propos" via le menu contextuel sur la boite de dialogue Tous les programmes / Accessoires / Connexion Bureau à distance

Il faut bien sur se connecter et s'identifier

N.B: Par défaut est que les administrateurs de Domaine peuvent ouvrir une session Bureau à Distance.

N.B: Si une session locale est ouverte avec le compte homonyme, elle est fermée automatiquement (il faut plutôt créer un autre compte spécifique…).

L'authentification est immédiate si on est dans le même domaine

Mais elle peut demander une confirmation si on n'est pas dans le même domaine

On peut éviter une re-confirmation pour la prochaine session

L'ouverture de session amène:

Il ne faut jamais quitter une session en fermant…

D'ailleurs Windows vous en informe … VOUS LAISSERIEZ VOTRE TRAVAIL EN COURS SUR LE SERVEUR

MAIS en fermant la session proprement sur le serveur…

## Services Bureau à Distance 2008

Encore plus si on demande plein écran…

Depuis le poste Serveur 2008R2 dans les outils d'administration, dans les Services de Bureaux à distance, On peut utiliser le Gestionnaire des services Bureau à distance

Un clic – droit sur la connexion rdp voulue permet de faire l'essentiel…

## Utiliser le Bureau à Distance depuis un client:

Selon l'option, la connexion sera possible depuis

- Tout poste windows avec un client RDP

- Uniquement des postes ayant un client RDP version 7.0 ( Seven mini…)

Depuis un poste XP, on demande

programmes / accessoires / outils de communication / Connexion Bureau à distance

Cela amène une fenêtre

puis Connexion

On peut rentrer un nom, ou une adresse ip

Une connexion se crée alors. POUR SORTIR demander Fermer la session !

Soit quelque chose du genre : Démarrer / Fermer la session

puis

SURTOUT PAS DE DECONNEXION, (en fermant la fenêtre par la croix en haut à droite) VOUS LAISSERIEZ VOTRE TRAVAIL EN COURS SUR LE SERVEUR

## Pare-Feu et N° Port par défaut

Si on laisse Windows activer les réglages pour passer le pare-feu incorporé de Windows Server (ici 2008R2),

Alors on observe

Dans les règles de trafic entrant, filtrées par bureau à distance…

On voit que le port TCP-3389 est concerné

## Port TCP du Bureau à Distance (modification)

Le Bureau à Distance port TCP 3389 par défaut est modifiable via la base de registre Clé HKLMACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer
WinStation\RDp-Tcp\PortNumber

et on peut  spécifier un autre N° de port pour accéder au bureau à distance qui écouterais sur un n° de port non configuré par défaut

dans l'exemple ici 	6809

Il faut créer une règle spécifique RDP perso dans le Pare-feu …

type Port

donnant

Pour y accéder depuis un client, en ajoutant : 'deux-points' comme dans

Configuration que l'on peut enregistrer…

# MMC à Distance

## Gestion de l'ordinateur:

Dans pratiquement toutes les mmc par défaut on travaille sur l'ordinateur local, mais on peut demander de se connecter à un autre ordinateur…

Et choisir une machine sur laquelle on ait des droits…

Et voilà…

# MSG – (netsend)

## MSG n'est pas NetSend:

La commande netsend n'existe plus depuis SEVEN, et il ne faut pas chercher une commande de remplacement…

MSG peut être utilisé à des fins un peu similaires, MSG est utilisé de base pour envoyer un message à des clients Terminal Server… et pourra être utilisé pour envoyer un message sur une machine distante.

N.B: On ne pourra plus envoyer des messages anonymes à tous les utilisateurs de toutes les machines…

## Syntaxe MSG:

La syntaxe est la suivante

Si le poste se nomme "travail" et le login de l'utilisateur connecté est "administrateur"

Si on ne connait pas le login, on peut cibler la sortie console n° 1 (écran standard) via la commande

Si on veut envoyer un message à toutes les sessions du poste travail, cad …*

N.B: Mais si le poste n'est pas le poste local… alors on a une erreur

Erreur 5 – ou 1722  signifie problèmes de droits d'accès…

## MSG hors TSE dans domaine:

Il faut autoriser le Bureau à distance de la machine visée !

Et effectuer les modifications suivantes pour chaque machine devant recevoir un message.

Dans la clé HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\...

Il faut trouver l'entrée Terminal Server

Et modifier la clé AllowRemoteRPC avec la valeur 1

La commande MSG fonctionnera dans un Domaine (ou éventuellement entre machine ayant même workgroup…)

N.B: penser à exécuter la commande MSG avec des pouvoirs élevés, en cas de présence d'UAC…

N.B: penser à exécuter la commande MSG sous un login de domaine, et pas un login local…

# Partages Administratifs - UAC

## Utiliser les partages Administratifs:

Sur un poste Windows il existe des partages administratifs… chaque lecteur est partagé de manière discrète (avec un $) et réservée au système ET à l'administrateur intégré de l'OS.

Pour les utiliser depuis un autre poste, il faut connaître

Le nom du poste 				poste11

Le nom du partage administratif	c$

Et le login de l'administrateur intégré du poste visé…

Cela marche très bien sur un Serveur 2008r2 également, on vérifie les partages administratifs dans Gestion du partage et du stockage

## Effet de l’UAC:

Tout compte externe qui se connecte à distance à un ordinateur sous Seven, même s'il est administrateur reconnu en LOCAL sur cette machine, ne reçoit qu'un jeton "filtré" , c'est à dire sans les privilèges réservés aux administrateurs !

Et à distance, la procédure d'élévation de privilèges ne se déclenche pas, donc empêchant l'utilisation d'un jeton "complet".

Sur le poste « de départ »

  - le compte Administrateur/local est l’administrateur intégré

  - le compte Admin/localdep fait partie du groupe local des administrateurs

  - le compte bob/b fait partie du groupe local des utilisateurs avec pouvoir.

Sur le poste « cible »

  - le compte Administrateur/local est l’administrateur intégré

  - les comptes Admin/localcib et bob/b font partie du groupe local des administrateurs

Exemple 1: administrateur intégré

On se logue sur le poste « de départ » en tant qu’administrateur intégré… Administrateur/local

On accède au partage administratif du poste cible "pc-seven-natif" naturellement, car l'UAC ne s'applique pas au compte administrateur intégré et les comptes sont homonymes

Exemple 2: administrateur local

On se logue sur le poste « de départ » en tant qu’administrateur local… Admin/localdep

On n'accède pas au partage administratif du poste cible "pc-seven-natif" car l'UAC s'applique

Si on veut un fonctionnement identique à celui de XP (PRO) et précédents, il faut modifier la BDR de la machine "cible" sous Windows en ajoutant l'entrée de type REG_DWORD valant LocalAccountTokenFilterPolicy = 1 dans la clef

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Et on lui donne la valeur 1… (et on re-démarre le poste)

Désormais tout utilisateur externe se connectant sous un Username+Password reconnu en local comme appartenant au groupe des administrateurs se verra attribuer un jeton "complet"…

Et admin/localcib passe…

Exemple 3: utilisateur avec pouvoir local

On se logue sur le poste « de départ » en tant qu’utilisateur avec pouvoir … bob/b

On accède au partage administratif du poste cible "pc-seven-natif" naturellement, car l'UAC à été désactivé via la modification de la base de registre, et les comptes sont homonymes…

Exemple 4: utilisateur avec pouvoir local – poste cible sans UAC

On se logue sur le poste « de départ » en tant qu’utilisateur avec pouvoir … bob/b

Suir le poste cible on rétabli la clé de la base de registre à 0 (ou on l’efface) et on désactive l’UAC… dans les outils d’administration, stratégies de sécurité locale

On accède au partage administratif du poste cible "pc-seven-natif" naturellement, car l'UAC a été désactivé totalement, et les comptes sont homonymes…

# SC - Service à distance

## Sc en ligne de commande :

avec

## Nom d'un service

Imaginons devoir localement démarrer le service de registre distant

- Registre à distance (manuel par défaut)

Pour démarrer gérer le service il faut connaitre son nom, ici RemoteRegistry

On peut demander si le service en cours de fonctionnement

Ou pour lister tous les services

On trouvera

## Etat d' un service sc query

On veut donc gérer notre service Registre à distance

Qui s'appelle en fait RemoteRegistry. Si on essaye de le démarré, on peut obtenir un message d'erreur

On voit qu'il est stoppé

sc query "Name of Service"

On peut changer son état de démarrage auto, demand, ou disabled

sc config "Name of Service" start=

## Démarrer arrêter un service local sc start stop

On va pouvoir le démarrer avec la commande

sc start "Name of Service"

Et si tout va bien on vérifie

On va pouvoir le stopper avec la commande

sc stop "Name of Service"

Et si tout va bien on vérifie

## Démarrer arrêter un service distant

Il faut ajouter un paramètre

\\Server

à partir du moment bien sûr ou l'on a les droits sur la machine distante

par exemple

sc \\nom-unc query "Name of Service"

Comme dans

sc start "Name of Service"

N.B: Attention à l'UAC sur la machine que l'on essaye de gérer !

sc stop "Name of Service"

Donc la même séquence va fonctionner à distance en pré-fixant \\port-p9

Option de démarrage

démarrage

Vérification

# MBSA poste distant

## MBSA 2.3 : pas de successeur à venir :

Une fois MBSA installé sur notre poste Windows 10,

Actuellement aucune version de MBSA (2.3 dernière release) ne supporte officielment Windows 10 ou Windows 2016 Server. Et aucune mise a jours n’est prévue. Il semble cependant que l’utilisation « locale » de MBSA, soit « tolérée »…

On l’installe simplement

## Lancement MBSA 2.3 en local:

on lance le raccourci

qui peut effectuer l'analyse locale de systèmes Windows 10 ( ?) -SEVEN

Peu de réglages sont indispensables à ce niveau,

- on décoche IIS et SQL

- et on demande de Rechercher les mises à jour de Sécurité…

Après téléchargement (cela peut être long) d'une base de signature depuis le site de microsoft, (elle est toujours chargée)

### Analyse depuis WSUS

Une analyse est rendue soit en s’interfaçant avec le serveur WSUS

Donnant par exemple

Le résultat est donné avec des indications sur les actions éventuelles

### Analyse depuis site de Microsoft

Une analyse est rendue soit en s’interfaçant avec le site de  MICROSOFT

Donnant par exemple pour la même machine

## Adressage IP – Pare-feu:

Une fois MBSA installé sur notre poste, on vérifie au niveau IP la bonne communication entre les deux machines.

Bien sur pour pinger une machine Windows, il faut soit désactiver le Pare-Feu, soit activer les règles par défaut

Partage de Fichier et d'imprimantes (Demande d'écho – Traffic entrant ICMPv4)

Imaginons que nous souhaitions lancer MBSA sur le poste 192.168.1.201

Si on lance l'analyse telle que

On obtiendra probablement si son pare-feu est actif…

Les ports TCP 139 et 445 ainsi que UDP 137 et 138 doivent être ouverts…

## Comptes Utilisateurs:

On obtient si le pare-feu est inactif…(ou les ports ouverts correctement)

Le compte utilisateur "lanceur" de MBSA doit être administrateur non seulement sur la machine ou MBSA est installé, mais aussi administrateur sur la poste que l'on essaye d'analyser…

## Services et paramétrages:

Le profil réseau utilisé sur la machine que l'on essaye d'analyser ET le poste sur lequel MBSA est installé,  doit autoriser les partages de fichiers et d'imprimantes

Les services suivants sont nécessaires :

- Registre à distance (manuel par défaut)

- Serveur (démarré par défaut)

- Windows update (démarré par défaut)

## Agent Windows Update:

Un agent Windows Update peut être requis…

MBSA peut installer l'agent Windows Update en activant la case à cocher Configurer les ordinateurs pour Microsoft Update et la configuration minimale requise pour les analyses avant d'effectuer une analyse des mises à jour de sécurité

Et voilà …

## Récapitulatif procédure MBSA poste Distant:

- Compte Utilisateur : Il doit être Administrateur des 2 coté, c'est à dire

Administrateur : sur la machine ou MBSA est installé

Administrateur : sur la machine que l'on essaye d'analyser avec MBSA

N.B: pour une machine attention à l'UAC

Il ne faut pas que le compte qui essaye d'accéder à distance soit soumis à l'UAC, autrement dit utiliser de préférence le compte administrateur intégré si l'UAC est actif et paramétré par défaut sur le poste

- Autorisations profil Réseau :

Il faut autoriser les partages de fichiers et d'imprimantes

- Services Requis :

Registre à distance (manuel par défaut)

Serveur (démarré par défaut)

Windows update (démarré par défaut)

- Pare-Feu: Soit on le désactive…

Soit on ouvre les Règles Partage de fichiers et d'imprimantes

TCP 139	TCP 445

UDP 137	UDP 138	UDP 139

Et on Crée  les Exceptions suivantes Nouvelles Règles MBSA-1 et MBSA-2

TCP 135

TCP 2112 (par exemple)

## Procédure MBSA sur Seven:

N.B: pour une machine Seven attention à l'UAC

Il ne faut pas que le compte qui essaye d'accéder à distance soit soumis à l'UAC, autrement dit utiliser de préférence le compte administrateur intégré si l'UAC est actif sur le poste

La configuration de N° Port statique pour WUA, Windows Update Agent (ou désactivation du Pare-feu …). Repose exactement sur les mêmes mécanismes

Mais l'accès aux propriétés n'est pas possible par défaut…

Ceci car l'administrateur ne peut pas modifier les fichiers systèmes sous SEVEN, seul le groupe prédéfini TrustedInstaller le peut…

Sachant que les propriétés DCOM pour l'objet Windows Update Agent sont en fait stockées dans la base de registre ….

HKLM\SOFTWARE\CLASSES

Et plus précisément dans AppID\{B366DEBE………..DDD82C345492}

On demander les propriétés de la clé…

Et on s'approprie en NTFS l'objet, (à la place de TrustedInstaller) pour pouvoir ensuite s'y rajouter…

Maintenant les propriétés dcom de l'objet devraient être accessibles…

Ce qui correspond à la clé suivante

N.B: si on veut redonner TrustedInstaller comme identifiant de sécurité, pour redonner la propriété ou les autorisations de sécurité, il faut spécifier

NT SERVICE\TrustedInstaller

# Netstat & Tasklist

## Liste des ports en cours d'utilisation  :

La commande netstat permet avec les options –ano de connaitre les n° de pid des processus associés aux n° de ports

netstat –ano

qui utilise le port 668 ?

le PID 1984…

## Liste des processus par PID  :

La commande tasklist  permet d'avoir les processus associés aux PID,

le PID 1984…

c'est Carbonite !

et les services sont affichables, avec l'options /SVC par exemple svchost en PID 984 correspondrait à Windows defender… !

# Netsh - Advfirewall

## Activer – Désactiver le pare-feu

Il est possible globalement de

Activer tous les profils du Pare-feu Windows :

Netsh advfirewall set allprofiles state on

Désactiver tous les profils du Pare-feu Windows :

Netsh advfirewall set allprofiles state off

## Netsh Advfirewall – nouvelle commande

### Restaurer les paramètres par défaut du Firewall

### Activer – désactiver le pare feu par profil

En jouant sur la possibilité de travailler sur les profils spécifiques avec les mots clé Domainprofile / Privateprofile /Publicprofile

Activer le profil « Public » du Pare-feu Windows :

Netsh advfirewall set publicprofile state on

Désactiver le profil « Privé » du Pare-feu Windows :

Netsh advfirewall set privateprofile state off

Activer le profil « Domaine » du Pare-feu Windows :

Netsh advfirewall set domainprofile state on

### Activer – désactiver ICMP

Pour autoriser ICMP en V4 donc

netsh advfirewall firewall add rule name= "ICMP_V4" dir=in action=allow protocol=icmpv4

Pour désactiver ICMP en V4

netsh advfirewall firewall add rule name= "pas_ICMP_V4"dir=in action=block protocol=icmpv4

### Ouvrir un Port

netsh advfirewall firewall add rule name= "Autoriser_intranet" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080

Pour fermer le port il suffit de mettre delete à la place de add

netsh advfirewall firewall delete rule name= "Autoriser_intranet" protocol=tcp localport=8080

### Autoriser un programme

Par exemple pour autoriser un programme xxxx.exe installé en C:\Program Files\editeur\xxxx.exe alors

netsh advfirewall firewall add rule name="Autoriser_IPScan" dir=in action=allow program= »%ProgramFiles%\editeur\xxxx.exe

### Activer – désactiver des services

Pour autoriser le bureau à distance

netsh advfirewall firewall set rule group= "Bureau à distance" new enable=Yes

N.B: attention à la régionalisation et au nom des services !

## importer-exporter un profil .wfw :

on peut exporter un profil via

netsh advfirewall export "c:\backup-firewall.fwf"

ou si on est dans le contexte netsh advfirewall simplement par la commande

export "c:\backup-firewall.fwf"

L'importation se faisant via import, comme dans

netsh advfirewall import "c:\backup-firewall.fwf"

N.B: il est conseillé entre les deux de faire un reset, via netsh advfirewall reset

## Activer Désactiver le pare-feu  7:

la gestion du pare-feu se fait via: netsh firewall set /?

Vérifions :

pour désactiver le pare-feu on passe :

set opmode DISABLE

Pour Activer le pare-feu, et désactiver les exceptions, on passe :

set opmode MODE=DISABLE exceptions=DISABLE

# Netsh

Cet utilitaire est présent sur tous les postes depuis 2000

## Principe de netsh – contexte

L’utilitaire netsh est un utilitaire qui fonctionne en différents niveaux de commande. A chaque niveau – contexte de commande est associée toute une liste de sous-commandes. on descend dans un niveau en tapant le nom du niveau.

On peut remonter d’un niveau en tapant .. et sortir de netsh par exit

L’aide en ligne est accessible via netsh / ? .Le niveau qui nous intéresse c'est interface.

dans le niveau netsh interface, L’aide en ligne est accessible classiquement via netsh interface / ? C'est sous niveau ipv4 nous intéresse

dans le niveau netsh interface ipv4, L’aide en ligne est accessible classiquement via netsh interface ipv4 / ?C'est le sous niveau set nous intéresse :

Les commandes qui nous intéresse dans le niveau netsh interface ipv4 set vont être essentiellement address et éventuellement dns

dans le niveau netsh interface ip set L’aide en ligne est accessible classiquement netsh interface ip set / ?

dans le niveau netsh interface ip set address L’aide en ligne est accessible classiquement netsh interface ip set address / ?

On trouve finalement notre bonheur !

## Netsh dump Mémorisation – Récupération d’une configuration :

Son utilisation est un peu délicate, mais on peut déjà s’en servir de manière un peu « bestiale » à l’aide des 2 paramètres –f et –c

Pour mémoriser une configuration complète IP sur une machine, il suffit de créer un fichier texte via la commande suivante :

Netsh –c interface dump>config-ip-locale.txt

Ce fichier est capable de modifier la configuration de l’adressage IP lorsqu'on le rappellera par la commande

Netsh –f maconfig.txt

## Nom des interfaces réseau  :

Pour connaitre les interfaces en cours

Netsh interface show interface

Pour renommer une interface

Et on vérifie par

## Modification  d’une adresse IP et de son masque :

Pour modifier donc une adresse IP et le masque, il est nécessaire de passer une commande du type :

Netsh interface ip set address name=”LAN” addr=192.168.3.1 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.3.99 gwmetric=x

- 1° exemple : sur une machine dont l’interface réseau est nommée Accton et pour laquelle on veut donner l’adresse IP 192.168.1.10 masque 255.255.0.0

### En une seule commande :

### En descendant les niveaux :

Si on veut être plus progressif dans la commande et “descendre” niveau par niveau, on peut aussi alors taper

- 2° exemple : toujours sur une machine dont l’interface réseau est nommée Accton et pour laquelle on veut donner l’adresse IP 192.168.1.2 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.1.99

### En une seule commande :

### En descendant les niveaux :

## insertion dans un batch :

ce qui serait le mieux, c’est de faire un fichier batch qui pourrait effectuer instantanément la modification…

la commande à passer étant donc la suivante :

on structure le fichier batch de la manière suivante :

batch le plus simple :

netsh interface ip set address name=Accton static addr=192.168.1.1 mask=255.255.255.0 gateway=129.168.1.99 gwmetric=1

batch plus "structuré":

@echo off

set name= "Accton"

set addr=192.168.1.1

set mask=255.255.255.0

set gateway=192.168.1.99

netsh interface ip set address name=%name% static addr=%addr% mask=%mask% gateway=%gateway% gwmetric=1

batch "paramétrable" sur l'adresse IP donnée en 1° paramètre :

@echo off

set name= "Accton"

set addr=%1

set mask=255.255.255.0

set gateway=192.168.1.99

rem definition adresse ip

netsh interface ip set address name=%name% static addr=%addr% mask=%mask% gateway=%gateway% gwmetric=1

idem mais avec une valeur 192.168.1.10 par défaut si on oubli le paramètre :

@echo off

set name= "Accton"

set addr=%1

if %1.==. set addr=192.168.1.10

set mask=255.255.255.0

set gateway=192.168.1.99

rem definition adresse ip

netsh interface ip set address name=%name% static addr=%addr% mask=%mask% gateway=%gateway% gwmetric=1

## Modification d’une adresse DNS :

Son utilisation se trouve dans le niveau netsh interface ipv4 set dns

ce qui pourrait donner dans un script

## Mémorisation – Récupération d’une configuration :

son utilisation est un peut délicate, mais on peut déjà s’en servir de manière un peu « bestiale » à l’aide des 2 paramètres –f et –c

Pour mémoriser une configuration complète IP sur une machine, il suffit de créer un fichier texte via la commande suivante :

Netsh –c interface dump>config-ip-locale.txt

Ce fichier est capable de modifier la configuration de l’adressage IP lorsque on le rappellera par la commande

Netsh –f maconfig.txt

## Activer Désactiver le pare-feu :

la gestion du pare-feu se fait via: netsh firewall set /?

Vérifions :

pour désactiver le pare-feu on passe :

set opmode DISABLE

Pour Activer le pare-feu, et désactiver les exceptions, on passe :

set opmode MODE=DISABLE exceptions=DISABLE

## importer-exporter un profil .wfw :

on peut exporter un profil via

netsh advfirewall export "c:\backup-firewall.fwf"

ou si on est dans le contexte netsh advfirewall simplement par la commande

export "c:\backup-firewall.fwf"

L'importation se faisant via import, comme dans

netsh advfirewall import "c:\backup-firewall.fwf"

N.B: il est conseillé entre les deux de faire un reset du pare-feu, via reset

# Changer une Adresse IP en Powershell

## Lister les cartes réseau - Get-NetAdapter

En powershell on peut simplement lister les cartes réseaux présentes par la commande Get-NetIpInterface

Mais on peut a aussi lister les propriétés des cartes réseaux présentes par la commande Get-NetAdapter

Si on trouve le résultat trop verbeux, on peut réduite la réponse aux seules informations qui nous intéressent, par exemple

Get-NetAdapter | format-list Name, IfIndex, LinkSpeed

Dans les 2 cas la propriété à noter pour la suite c'est Ifindex

N.b: il faut qu'il y ait une connexion active, câble branché (ce qui n'est pas nécessaire avec la commande netsh)

## Créer une Adresse Ip – New-NetIpAddress

On peut donner une Adresse sur une carte réseau par la commande

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 4 -IPAddress 192.168.1.254 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1

avec

-InterfaceIndex : Numéro d’index de la carte à modifier (on peut utiliser à la place –InterfaceAlias suivit du nom de l’interface)

- IPAddress : Adresse IP à attribuer à la carte

- PrefixLength : Longueur du masque de sous réseau

- DefaultGateway : Passerelle par défaut

On obtient alors

## Changer le DNS – Set-DnsClientServerAddress

On continue en indiquant un serveur DNS « 8.8.8.8 » sur notre carte, puis, on vérifie que le changement est bien pris en compte :

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 8.8.8.8

Ou avec une virgule si 2 adresses DNS,  Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 8.8.8.8,4.4.4.4

Pour la vérification :

Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4

## Vérif configuration - Get-NetIPConfiguration

donne

## Changer une Adresse Ip – New-NetIpAddress

On peut changer une Adresse exista,te sur une carte réseau par la commande

Set-NetIPAddress -InterfaceIndex 14 -IPAddress 172.31.25.4 -PrefixLength 16 -DefaultGateway 172.31.140.1 -AddressFamily IPv4

## Valider Dévalider DCHP – Set-NetIpAddress

Comme dans

Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 14 -Dhcp {Enabled/Disabled}

## Reset carte réseau – Restart-Netadapter

Comme dans

Restart-NetAdapter -Name LAN

L’exemple ci-dessus permet de redémarrer la carte nommée « LAN »

## Supprimer une Adresse IP – Restart-Netadapter

Comme dans

Imaginons que sur ma carte d’index 4, j’ai une ancienne adresse IP qui est « 10.10.10.10 » et que l'on souahite supprimer

Remove-NetIPAddress –InterfaceIndex 4 –IPAddress 10.10.10.10 –PrefixLength 16 –DefaultGateway 10.10.10.254

Confirmez la demande de suppression avec « T » ou deux fois avec « O ».