| http://WWW.CABARE.NET © | Fibre Orange – FireWall Zyxel - paramétrages - |  |
| --- | --- | --- |
|  | Michel Cabaré – Ver1.0 – Janv 2016- |  |
|  |  | Durée : 1/2 Journée (variable selon le groupe et les pré-requis) |

table des matiÈres

Livebox  Fibre- ORANGE	3

MODEM Fibre Livebox Pro v3 Orange Inventel	3

Paramètres connexion Fibre Internet	3

DHCP - @ IP décodeur video	4

Couleur port Ethernet	5

DMZ + NAT – sur zywall	6

Sécurité / Pare-feu / ping	7

Wifi Externe	8

pareFeu zyxel	9

PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2 @ Lan et @ WAN:	9

Port Forwarding	10

FireWall Zyxall2+ - (orange)	11

Principe	11

Anti-Probing	11

Règles par défaut	11

Service par defaut	13

Règles Perso – WAN to LAN	14

RDP standard 3389 sur Poste travail	14

NAT - Port forwarding associé pour RDP	15

RDP variante 7010 sur Poste travail	15

Diverses Fonctions Zyxall2+	16

Faire unBackup	16

Gérer Administration à Distance	16

Liaison VNC	17

Paramétrage VNC server	17

Lancement VNC Viewer	17

NAT - Port forwarding pour VNC	18

FIREWAL  - Règles pour VNC	18

Bureau à Distance	19

Activer le Bureau à Distance (sur l'ordi cible)	19

Lancer le Bureau à Distance (sur l'ordi client)	19

Port TCP du Bureau à Distance (modification)	20

NAT - Port forwarding pour RDP	20

FIREWAL  - Règles pour RDP	20

# Livebox  Fibre- ORANGE

## MODEM Fibre Livebox Pro v3 Orange Inventel

Adresse Administration Livebox en IP 192.168.0.1

Login:		admin

Mot de passe : 	liveboxzk28

Attention Réseau en 192.168.0.x !

## Paramètres connexion Fibre Internet

9p4tcru

## DHCP - @ IP décodeur video

Le DHCP de la livebox distribue uniquement l'adresse 192.168.0.20 pour le décodeur vidéo dont l'adresse MAC est  repérée

De fait 2 adresses sont distribuées dont une fictive (car la livebox n'accepte pas une plage d'adresse avec une seule adresse IP !)

L'adresse MAC du decodeur Vidéo est exclue du serveur DHCP cabare-intra

## Couleur port Ethernet

Port jaune -> sortie télé decodeur

Port Blanc <- arrivée Fibre / Rj45

Port Rouge -> sortie Réseau Local

## DMZ + NAT – sur zywall

Configuration / Avancée / Routeur

Pas de redirection Nat sur une adresse particulière, tout est envoyé sur le FieWall zywall, qui paraît comme étant la DMZ de la livebox…

Et que l'on associe par sécurité à une règle NAT

## Sécurité / Pare-feu / ping

Le pare- feu est réglé au niveau  faible puisque c'est en fait le zywall qui fera le travail. On autorise la réponse au Ping

Que l'on peut vérifier pour le PING sur http://www.dnsfrog.com/fr

Que l'on peut tester via pour les ports "ouvert" via  http://www.t1shopper.com

et l'on a

## Wifi Externe

On a ouvert un Accès WIFI sur l'adresse Wifi-Gaf-externe

# pareFeu zyxel

## PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2 @ Lan et @ WAN:

Adresse IP LAN 192.168.1.1

Login:		admin

Mot de passe : 	zyxelzk28

On reçoit du réseau depuis la Livebox

Administration Zywall : lui dire au niveau WAN que l'on est en Ethernet et lui donner les adresses IP de la DMZ configurée sur la livebox

Le zywall est vu en DMZ par la livebox en 192.168.0.2

## Port Forwarding

On indique ici selon les N° de ports sur quelle adresse IP les entrées sont re-dirigées

N.B : Il ne faut pas oublier de créer dans le FIREWALL une règle de passage pour chaque redirection de Port…

1 port forwarding = 1 regle firewall

Ainsi par exemple la règle pour le serveur WEB cabare.biz

Au total actuellement les règles suivantes existent :

N.B: Ici seuls les ports RDP son redirigés…

N.B: pour être sur que les ports ne soit pas réaffectés par le NAT, on les réecris à l'identique.

# FireWall Zyxall2+ - (orange)

## Principe

Globalement on "arme" ou on désarme le Firewall

## Anti-Probing

Le réglage par défaut est

- Respond to PING on 	ALL (on peut choisir Disable)

- Pas de coche sur		 Do not respond…

## Règles par défaut

Il existe globalement les 4 catégories de règles

LAN to LAN / Zywall (Local 0 règles par défaut)

Quel PC peut administrer le boitier Zywall, Quel PC peuvent éventuellement communiquer entre eux si ils sont directement reliés au HUB du zywall 2 +

LAN to WAN (vers exterieur 0 règles par défaut)

Quel PC peut sortir (éventuellement avec quel port…)

WAN  to LAN (depuis exterieur 2 règles par défaut)

Quel port peut entrer, (éventuellement depuis quelle adresse IP)

WAN  to WAN (à l'exterieur 1 règle par défaut)

Permet de pouvoir administrer le Zywall depuis l'extérieur (si on l'utilise, il faut en plus il faut armer l'administration a distance du boitier)

## Service par defaut

La liste des services prédéfinis est modifiable

par exemple vnc sur un poste travail port 6810 en TCP…

A ce jour, la liste des services personnalisée est la suivante

## Règles Perso – WAN to LAN

A ce jour la liste des règles perso est la suivante (détail suit)

### RDP standard 3389 sur Poste travail

Serveur RDP (Bureau à Distance) installé sur poste de travail sur machine travail en 192.168.1.10 port TCP 3389

Security – Firewall – Rule Summary – Wan to Lan -

### NAT - Port forwarding associé pour RDP

sans translation de port NAT port Forwarding

On vérife que le port est "ouvert" sur http://www.t1shopper.com

Ce qui donne

### RDP variante 7010 sur Poste travail (théorique car très lent sur zywall2+)

Serveur RDP (Bureau à Distance) toujours  installé sur poste de travail sur machine travail en 192.168.1.10 port TCP 3389 mais accessible depuis l'exterieur via le port 6809, de manière à ce que on n'écoute pas sur le port par défaut SANS avoir à changer le N° de port d"écoute réel du client. (ce qui oblige une modification du registre)

Donc une translation de port de 6809 -> vers 3389 sur 192.168.1.10

NAT port Forwarding

Security – Firewall – Rule Summary – Wan to Lan -

On se crée un service personnalisé sur le port 6809

Et on l'ouvre dans le Pare-Feu

# Diverses Fonctions Zyxall2+

## Faire unBackup

Globalement on sauvegarde toute la configuration dans un fichier

## Gérer Administration à Distance

Pour augmenter basiquement la sécurité, on peut changer le port par défaut de l'interface web d'administration

##### Menu Advanced / Remote MGMT

# Liaison VNC

## Paramétrage VNC server

Par défaut VNC travaille sur le port 5900, mais cela peut se changer

Il faut absolument donner un mot de passe

## Lancement VNC Viewer

Il faut saisir une adresse IP et éventuellement un N° de port

et puis bien sur donner le login

Lorsque la fenêtre VNC est ouverte sur le poste distant, on peut alors par menu contextuel envoyer des séquences  particulières

## NAT - Port forwarding pour VNC

## FIREWAL  - Règles pour VNC

# Bureau à Distance

## Activer le Bureau à Distance (sur l'ordi cible)

Propriétés du Poste de Travail, onglet Utilisation à Distance

Il faut choisir des utilisateurs…

N.B: Le compte Admin n'est pas automatiquement autorisé à se loguer via le bureau à distance !

Attention à éventuellement gérer l'autorisation "Autoriser l'ouverture de session par les services Terminal Server" dans les

Paramètres de sécurité / Stratégies Locales / Attribution des droits Utilisateurs

## Lancer le Bureau à Distance (sur l'ordi client)

Via 	Démarrer / Programmes / Accessoires / Communications / Connexion Bureau à distance :

puis Connexion

On peut rentrer un nom, ou une adresse ip

## Port TCP du Bureau à Distance (modification)

Le Bureau à Distance  par défaut est sur le Port TCP 3389

Sur le "serveur" il est modifiable via la base de registre Clé

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer
WinStation\RDp-Tcp\PortNumber

et on peut  spécifier un autre N° de port pour accéder au bureau à distance qui écouterais sur un n° de port non configuré par défaut

en ajoutant : comme dans

ou

## NAT - Port forwarding pour RDP

On effectue en plus une translation de port…

7001 -> vers 3389  sur 192.168.1.101

et	7010 -> vers 3389 sur 192.168.1.10

de manière à ce que on n'écoute pas sur le port par défaut, du RDP microsoft, SANS avoir a changer le N° de port d"écoute réel du client. (ce qui obligerait à modifier la base de registre

## FIREWAL  - Règles pour RDP