| http://WWW.CABARE.NET © | Fibre Orange – FireWall Zyxel VPN100 - paramétrages - |  |
| --- | --- | --- |
|  | Michel Cabaré – Ver2.0 – avril 2018- |  |
|  |  | Durée : 1/2 Journée (variable selon le groupe et les pré-requis) |

table des matiÈres

Livebox  Fibre- ORANGE	4

MODEM Fibre Livebox Pro v3 Orange Inventel	4

Paramètres connexion Fibre Internet	4

DHCP - @ IP décodeur video	5

Couleur port Ethernet	6

DMZ + NAT – sur zywall	7

Sécurité / Pare-feu / ping	8

Wifi Externe	9

installer zywal VPN100	10

Accès boitier via lan :	10

Wan 1 Wan 2  Lan1 Lan2 DMZ	11

Configuration WAN 1 - livebox	11

Configuration Lan 1  - réseau local	12

NAT & FireWall Zyxall VPN100	13

Nat et Firewal (Security policy)	13

ICMP Lan ok ICMP Wan ko	14

Règles par défaut	15

Objets Service – Objets Address par défaut	16

NAT Port Forwarding + Règle Sécurité : RDP 9000-9010-9011-9012 / 3389	17

Adresse – objet externe de provenance - interface	17

Adresse objet - interne de destination - host	17

Service de destination – (ou d'entrée)	18

Règle NAT de passage – Virtual server	18

Security policy - Règle pare-feu	19

Test depuis une machine Externe (réseau 4g)	22

Accès baie synology "nas" DSM : 9100 / 5000	24

Règle NAT	25

Règle Firewall	25

Accès baie qnap "nas-1" QTS : 9101 / 8000	26

Règle NAT	27

Règle Firewall	27

Accès https serveur "srv-gtw.cabare-intra.net" : 443 / 443	28

Règle Nat	28

Règle Firewall	28

Accès Prtg – 9080 / 8080	29

Règle Nat	29

Règle Firewall	30

Synology Webdav : 9105 - 9106 / 5005 - 5006:	30

Parametrage Email Vpn100	32

Configuration Système notification	32

Etablir une liaison VPN	33

Changer le Port https 443 en 4430	33

port www 443 en 4430	33

Ajouter le port 4430 dans règle par défaut WAN_to_Device	33

Activer la connexion VPN coté Zywall	35

Création objets utilisateur / groupe et adresse IP	35

Création Règle VPN	36

Installation client VPN	37

lancement client VPN	37

Mémorisatin adresse Ip et login	38

Log journaliers et Alertes	39

Log messages et alertes	39

BACKUP Configuration	42

Faire un Backup	42

Liaison VNC	43

Paramétrage VNC server	43

Lancement VNC Viewer	43

NAT - Port forwarding pour VNC	44

FIREWAL  - Règles pour VNC	44

# Livebox  Fibre- ORANGE

## MODEM Fibre Livebox Pro v3 Orange Inventel

Adresse Administration Livebox en IP 192.168.0.1

Login:		admin

Mot de passe : 	liveboxzk28

Attention Réseau en 192.168.0.x !

## Paramètres connexion Fibre Internet

9p4tcru

## DHCP - @ IP décodeur video

Le DHCP de la livebox distribue uniquement l'adresse 192.168.0.20 pour le décodeur vidéo dont l'adresse MAC est  repérée

De fait 2 adresses sont distribuées dont une fictive (car la livebox n'accepte pas une plage d'adresse avec une seule adresse IP !)

L'adresse MAC du decodeur Vidéo est exclue du serveur DHCP cabare-intra

## Couleur port Ethernet

Port jaune -> sortie télé decodeur

Port Blanc <- arrivée Fibre / Rj45

Port Rouge -> sortie Réseau Local

## DMZ + NAT – sur zywall

Configuration / Avancée / Routeur

Pas de redirection Nat sur une adresse particulière, tout est envoyé sur le FieWall zywall, qui paraît comme étant la DMZ de la livebox…

Et que l'on associe par sécurité à une règle NAT

## Sécurité / Pare-feu / ping

Le pare- feu est réglé au niveau  faible puisque c'est en fait le zywall qui fera le travail. On autorise la réponse au Ping

Que l'on peut vérifier pour le PING sur http://www.dnsfrog.com/fr

Que l'on peut tester via pour les ports "ouvert" via  http://www.t1shopper.com

et l'on a

## Wifi Externe

On a désactivé les 2 connexion possibles, 2.5Ghz et 5 Ghz

# installer zywal VPN100

## Accès boitier via lan :

Adresse IP LAN 192.168.1.1

Login:		admin

Mot de passe : 	zyxelzk28

Par défaut c’est admin + 1234

On désactive la rdirection http sur https, comme ca on peut se logguer en https ou en http comme on veut. On laisse http port 80

## Wan 1 Wan 2  Lan1 Lan2 DMZ

Il existe une affectation de port – et de zone Ethernet

## Configuration WAN 1 - livebox

il faut modifier le port wan1, lui dire au niveau WAN que l'on est en Ethernet et lui donner les adresses IP de la DMZ configurée sur la livebox :192.168.0.2

## Configuration Lan 1  - réseau local

La zone lan1 est laissé par défaut MAIS désactivation DHCP

On aura donc

On fait de même sur les 2 autres zones

LAN 2

Et DMZ

# NAT & FireWall Zyxall VPN100

## Nat et Firewal (Security policy)

On trouve NAT sous le vocable NAT

On trouve les règles de Pare feu sous le vocable Security policy

Globalement on "arme" ou on désarme les Règles de sécurité

Security policy / policy Control puis Enable Policy Control

## ICMP Lan ok ICMP Wan ko

LAN1_to_Device Par défaut Icmp est autorisé depuis le LAN1 sur de Zyxel

WAN_to_Device Par défaut Icmp n'est pas listé dans l'objet Default_Allow_WAN_to_zyxel autorisé depuis le WAN sur le Zyxel

Si on veut on peut rajouter PING dedans !

## Règles par défaut

Il existe plusieurs catégories de règles

Que l'on peut filtrer

Lan1 to Wan

Par défaut tout sort

Wan to Lan1

Par défaut rien ne rentre cela s'arrête au zyxel

## Objets Service – Objets Address par défaut

La liste des services prédéfinis est modifiable Configuration / Object / Service

Tout comme la liste des adresses Configuration / Object / Address-Geo IP

## NAT Port Forwarding + Règle Sécurité : RDP 9000-9010-9011-9012 / 3389

Pour faire du NAT ou port forwarding il faut se créer des objets, et une règle NAT et une règle de sécurité. Donc au final il me faut au plus 5/6 éléments

- Un objet externe ( wanxxxx)

- et un objet interne (lan1xxxxx)

- un service de destination (ou d'entrée) s'il n'est pas existant en standard

- une règle NAT de passage de l’un à l’autre

- une Security policy

N.B : Il ne faut pas oublier de créer (dans le FIREWALL) une règle de passage Security policy pour chaque redirection de Port en NAT…

### Adresse – objet externe de provenance - interface

On se crée une adresse externe ciblant la Live box

soit classiquement avec l'adresse IP de provenance en "dur"

Soit mieux en indiquant l'adresse Interface Wan1

Pour avoir

### Adresse objet - interne de destination - host

On se crée une adresse interne ciblant notre machine, soit classiquement avec l'adresse IP de destination en "dur"

### Service de destination – (ou d'entrée)

Si on veut faire du RDP en standard, le service RDP sur le prot TCp 3389 existe en standard dans le zyzel, il n'y a rien à faire

Mais si on veut rediriger le service sur un autre Port (ou créer un service spécifique) alors il faut créer l'objet. Par exemple si on veut que depuis l'exterieur on attaque RDP sur le port 9000, alors on crée

### Règle NAT de passage – Virtual server

Pour la règle on passe par Configuration / Network / Nat /New. Il faut en NAT donner une adresse IP d'arrivée et une adresse IP de translation

Prenons un cas d'accès en RDP natif au poste 10….

### Security policy - Règle pare-feu

Pour faire passer la règle NAT précedante, il faut faire une règle de Pare Feu

N.B: Ne pas spécifier une adresse de départ (laisser ANY en IPV4 source)

N.B: Si on effectue une redirection de port en NAT il faut faire la règle de pare feu sur le port redirigé, et pas sur le port d'entrée)

Autrement dit, à partir du moment où l'on souhaite faire passer le port 3389 RDP, il suffit de faire une règle généraliste où l'on autorise le port RDP sur toutes les machines…/

1 règle FireWall va suffire pour plusieurs règles NAT, qui vont-elles rediriger sur les bonnes machines en fonction du port d'entrée

Pour la règle on passe par Configuration / Security Policy / Policy Control Ajouter

Au minimum en Security une adresse IP d'arrivée any et une adresse IP de machine Alan1-poste-10

pour obtenir

Donc le principe erst le suivant

En Nat = 1 règle par machine à atteindre

En FireWall = 1 règle par service/port ouvert

- 1 règle autorise le RDP-3389 sur une machine

Nat = 1 règle par machine à atteindre

- 1 règle pour port 9000 sur machine poste-10 sur port RDP

- 1 règle pour port 9010 sur machine srv-hyper-v sur port RDP

- 1 règle pour port 9011 sur machine srv-hyper-v-1 sur port RDP

- 1 règle pour port 9012 sur machine srv-hyper-v-2 sur port RDP

Les services sont crées

Et on ajoutes les règles 1 a 1

On ajoute plusieurs règles NAT pour rediriger les ports

- 9000 sur 192.168.1.10

- 9010 sur 192.168.1.71

- 9011 sur 192.168.1.73

- 9012 sur 192.168.1.75

Au niveau de la sécuirité, c'est toujours la même règle de pare feu qui autorise RDP globalement

En destination, au lieu d'indiquer une machine précise, on indique ANY !

Donc 5 règles NAT pour transfert n° port / @ ip/n° de port de machine cible

Et une regle pare-feu autorisant RDP globalement pour toutes les machines

### Test depuis une machine Externe (réseau 4g)

Accès Ip sur @ IP publique Orange

DNS Ok sur Domaine cabare-intra.net

Règle de port 3389 bien ouverte  dans le Pare-feu

Accès RDP amène bien sur le Poste Travail – 10 (redirection NAT ok)

## Accès baie synology "nas" DSM : 9100 / 5000

Le port d'accès standard Synologie pour leur gestionnaire DSM est 5000

On va ouvrir sur l'exterieur le port 9100, Naté sur 5000 en interne

Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port de destination voulu, pour nous synologie 5000

Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port d'entrée souhaité, pour nous arbitrairement pour le synology 9100

Il faut définir une adresse pour la baie synology DS713+ dans Xyxel pour nous ici 192.168.1.60

### Règle NAT

Et faire du Nat sur ce Service 9100, en le mappant sur le service 5000 pour la machine de destination

### Règle Firewall

Comme d'habitude maintenant, On vise le port de destination (5000) et pas le port d'entrée.

## Accès baie qnap "nas-1" QTS : 9101 / 8000

Le port d'accès standard Qnap pour leur gestionnaire QTS est 8000

On va ouvrir sur l'exterieur le port 9101, Naté sur 8000 en interne

Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port de destination voulu, pour nous qnap 8000

Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port d'entrée souhaité, pour nous arbitrairement pour le qnap 9101

Il faut définir une adresse pour la baie QNAP TS410 dans Xyxel pour nous ici 192.168.1.61

### Règle NAT

Et faire du Nat sur ce Service, 9101 en le mappant sur le service 8000 pour la machine de destination

### Règle Firewall

## Accès https serveur "srv-gtw.cabare-intra.net" : 443 / 443

### Règle Nat

### Règle Firewall

## Accès Prtg – 9080 / 8080

- Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port de destination voulu, pour nous Prtg 8080

- Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port d'entrée souhaité, pour nous arbitrairement pour prtg 9080

Il faut avoir une adresse pour le serveur ou PRTG est installé srv-Maj en192.168.1.83

### Règle Nat

Et faire du Nat sur ce Service 8080, en le mappant sur le service 9080 pour la machine de destination

### Règle Firewall

## Synology Webdav : 9105 - 9106 / 5005 - 5006:

WebDAV est une extension du protocole HTTP conçue pour permettre aux utilisateurs de modifier et gérer les fichiers stockés sur des serveurs distants. Grâce au service WebDAV de Synology DiskStation Manager, les programmes clients qui prennent en charge WebDAV, tels que Windows Explorer, Mac OS Finder, Linux File Browser, sont capables d'accéder à distance comme pour un disque sur le réseau local. Dans notre exemple, une station Synology, partagée sur

- une adresse ip publique 193.248.44.33,

- reliée à un domaine DNS nnas.cabare-intra.net (alias DNS de www.cabare-intra.net)

- accessible pour

  - webav sur http sur le port 9105 (redirigé via NAT en 5005 port natif webdav synology)

  - webdav sur https sur le port 9106 (redirigé via NAT en 5006 port natif webadv synology)

- Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port de destination voulu, pour nous synologie 5005 et 5006

- Il faut définir un service dans Xyxel, sur le port d'entrée souhaité, pour nous arbitrairement pour le synology 9105 et 9106

Il faut avoir une adresse pour le synology DS713+ dans Xyxel ici 192.168.1.60

Ensuite il faut 2 règles NAT redirigeant

le port 9105 sur l'adresse 192.168.1.60 port 5005

Et le port 9016 sur l'adresse 192.168.1.60 port 5006

et 2 règles de Sécurité ouvrant globalement les ports 5005 et 5006

# Parametrage Email Vpn100

## Configuration Système notification

Ce sont les paramètres pour que le VPN 100 puisse envoyer des mails

Configuration / System / Notification

Cela peut être testé via Maintenance	 / Diagnostic / network Tool

# Etablir une liaison VPN

## Changer le Port https 443 en 4430

Comme on effectue une redirection du port 443 sur une machine en NAT pour accéder à la gateway des services RDS Windows, il faut modifier le port par défaut du service écoute https du Zyxel VPn 100

Il faut faire 2 manipulations :

- Modifier le port d'entrée 443 en 4430 (par exemple

- Faire une règle de sécurité autorisant le nouveau port à atteindre le VNP100

### port www 443 en 4430

Dans Configuration / System / www on modifie 443 en 4430

### Ajouter le port 4430 dans règle par défaut WAN_to_Device

Modiifer la règle de sécurité par défaut pour acheminer ce trafic sur le xyzel VPN 100

On se crée d'abord un service pour le port 4430

Par défaut on utilise le groupe de service Default_Allow_Wan_to_Zywall

Et on lui ajoute le service pour le port 4430

De manière à avoir le port 4430 qui est accépté

## Activer la connexion VPN coté Zywall

On va se créer 3 objets,

- un utilisateur (au minimum),

- un groupe utilisateur VPN

- un groupe adresse IP pour les clients VPN

### Création objets utilisateur / groupe et adresse IP

On se créer un/des utilisateurs, et un groupe d'utilisateur dans Configuration / Object / User/group

On se crée le groupe d'adresses IP pour les clients VPN dans Configuration / Object / Address/Geo Ip

### Création Règle VPN

dans Configuration / Vpn / SSL VPN

La première partie est sans ambiguïté

La deuxième est plus…variable (selon les choix)

La troisième est encore plus…variable, on indique les Adresses accessible !

- rien si on coche Force all client traffic to enter SSL VPN tunnel ( on demande de passer par le reseau local pour aller sur le web, on utilise la gateway du réseau local et pas celle du client VPN)

- ici dans l'exemple tout le réseau local)

### Installation client VPN

N.B: On à droit à 10 connections simultanée sur le VPN 100 avec le logiciel client gratuit SecuExtender de Zyxel

L’installation est basique, mais nécessite un redémarrage du client !

### lancement client VPN

1 Lancement et paramétrage

Ici le port 4430 est optionnel (cas spécifique car le 443 en SSl est déjà utilisé pour du RDS accès gateway), sinon en 443 on ne spécifie rien !

### Mémorisatin adresse Ip et login

Même si le mot de passe n'est jamais stocké, le couple adresse/login est mémorisé dans un fichier XML stocké dans le profil de l'utilisateur

C:\Users\User\SecuExtender.xml. il est bien sûr éditable.

# Log journaliers et Alertes

## Log messages et alertes

On va réduire la quantitée de log

Il va y avoir les Log envoyé chaque jour…

Et les log sur Alerte

D'abord il faut paramétrer les champs (ne pas oublier les mails de destination pour LOG et Alertes (2 champs différents)

Et ensuite on indique ce qui doit être stocké localement, et ce qui doit être envoyé par Mail.. soit une fois par jour (normal) soit immediatement (alert).

on n'utilise que le 1° serveur Mail…

On décide de n'envoyer par mail normal (une fois par jour) que les log  sur les Règles de sécurité manuelles posées sur les accès Awan-Lan1 (il faut aussi que la/les règle de sécurité aient demandé de déclencher un log)

On décide de n'envoyer les Alertes (immédiates) que sur les Règles de sécurité ADP (il faut aussi que la/les règle de sécurité aient demandé de déclencher une alerte)

Cela suppose que sur les règles de sécurité construite manuellement pour faire nos redirections NAT on ai décidé de les Logguer. on paramètre cela dans les Security policy / Policy Control

Cela suppose que sur les règles de sécurité ADP permettant de detecter une  attaque on ai décidé de déclancher une ALERTEon paramètre cela dans les Security policy / ADP / profile

# BACKUP Configuration

## Faire un Backup

C'est le fichier startup-config-conf qu'il faut sauvagarder (il contient la conf en cours au moment ou on est devant l'interface.)

## Firmware

Maj le 31 décembre 2018

de la version v4.31(ABFC.0) du 28/03/2018

en version v10.01(ABFV.1) du 23/10/2018

donc actuellement

# Liaison VNC

## Paramétrage VNC server

Par défaut VNC travaille sur le port 5900, mais cela peut se changer

Il faut absolument donner un mot de passe

## Lancement VNC Viewer

Il faut saisir une adresse IP et éventuellement un N° de port

et puis bien sur donner le login

Lorsque la fenêtre VNC est ouverte sur le poste distant, on peut alors par menu contextuel envoyer des séquences  particulières

## NAT - Port forwarding pour VNC

## FIREWAL  - Règles pour VNC