| http://WWW.CABARE.NET© | Routeur Nat - FireWall – Zyxel – ZYWALL 2 + |
| --- | --- |
|  | Durée : 1/2 Journée (variable selon le groupe et les pré-requis) |

table des matiÈres

Liaison ADSL- ORANGE	4

1-Via MODEM ADSL ZYXEL P-660R-D1	4

Configuration Réseau / WAN	4

2-Via MODEM ADSL Livebox Orange Inventel	5

1-ROUTEUR PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2+ (sur modem adsl Zyxel P600R):	7

2-ROUTEUR PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2+ (sur modem Livebox orange Inventel):	9

Echange modem  livebox modem  zyxelp660 devant pare-feu Xywall:	9

Passer sur livebox / parefeu Zywall	9

Passer sur modem zyxelp660 / parefeu Zywall	10

Routeur NAT – ZyWALL 2 + (orange)	11

Mise en œuvre NAT – Adress Mapping	11

Serveur DHCP désactivé	11

Port Forwarding	12

FireWall Zyxall2+ - (orange)	13

Principe	13

Anti-Probing	13

Règles par défaut	13

Service par defaut	14

LAN-to-LAN	15

LAN-to-WAN	15

WAN to LAN	16

WAN-to-WAN	17

Règles Perso – WAN to LAN	18

Diverses Fonctions Zyxall2+	24

Faire unBackup	24

Gérer Administration à Distance	24

Liaison ADSL- (Free)	25

MODEM (routeur) Freebox	25

ROUTEUR PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2 + :	26

Liaison VNC	27

Paramétrage VNC server	27

Lancement VNC Viewer	27

NAT - Port forwarding pour VNC	28

FIREWAL  - Règles pour VNC	28

Bureau à Distance	29

Activer le Bureau à Distance (sur l'ordi cible)	29

Lancer le Bureau à Distance (sur l'ordi client)	29

Port TCP du Bureau à Distance (modification)	30

NAT - Port forwarding pour RDP	30

FIREWAL  - Règles pour RDP	30

Livebox inventel Pro- (orange)	31

Branchement livebox	31

Informations Paramétrage livebox	31

Paramétrage livebox	34

# Liaison ADSL- ORANGE

## 1-Via MODEM ADSL ZYXEL P-660R-D1

Adresse Administration MODEM en IP 192.168.1.11 (mais accessible uniquement si on est relié directement dessus)

Login:		admin

Mot de passe :	zyxelzk28

La page d’accueil du Modem-en mode PONT est la suivante

### Configuration Réseau / WAN

Doit être configuré en Mode PONT, Encapsulation RFC 1483

Et avec dans  installation avancée en PPPoE  Passthrough OUI

## 2-Via MODEM ADSL Livebox Orange Inventel

Adresse Administration MODEM en IP 192.168.3.1 ( mais accessible uniquement si on est relié directement dessus)

Login:		admin

Mot de passe : 	liveboxzk28

l'ensemble des réglages réseau se trouve dans le menu configuration / avancée

l'ensemble des réglages sécurité se trouve dans le menu sécurité

Configuration / Avancée / ADSL

Pour utiliser la livebox en tant que boitier autonome (sans zywall derrière) on demande PPPoE ou PPPoA

N.B: en utilisant la livebox en mode Pont, l'encapsulation des paquet nécessite PPoA

Configuration / Avancée / Routeur

Pas de redirection Nat sur une adresse particulière, tout est envoyé sur le zywall, qui paraît comme étant la DMZ de la livebox…

Configuration / Avancée / Réseau

La Livebox étant en 192.168.3.1

Le Serveur DHCP distribue uniquement 192.168.3.10 à 192.168.3.20 (pour le Spot WI-FI…)

Sécurité / Pare-feu

Le parefeu est réglé au minimum puisque c'est en fait le zywall qui fait ce travail

## 1-ROUTEUR PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2+ (sur modem adsl Zyxel P600R):

Adresse IP LAN 192.168.1.1

Login:		admin

Mot de passe : 	zyxelzk28

La page d'accueil se présente ainsi :

Dans un premier temps, Internet Access suffit

User Name :	 fti/kv73sdv

Password :	JVFhs3yJ

N.B: "Nailed-Up" permet la remontée de la connection ADSL automatiquement

Adresse IP WAN 193.251.23.12

## 2-ROUTEUR PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2+ (sur modem Livebox orange Inventel):

Adresse IP LAN 192.168.1.1

Login:		admin

Mot de passe : 	zyxelzk28

On reçoit du réseau depuis la Livebox (utilisée en mode Pont)

Le zywall est vu en DMZ par la livebox en 192.168.3.2

## Echange modem  livebox modem  zyxelp660 devant pare-feu Xywall:

### Passer sur livebox / parefeu Zywall

- Brancher le cable ADLS de la Livebox sur la prise tel ADSL (attendre la synchro de la livebox)

- Brancher une  sortie RJ45 (ni jaune, ni rouge) sur l'entrée wan rj45 du zywall

- Administration Zywall : lui dire au niveau WAN que l'on est en Ethernet et lui donner les adresses IP de la DMZ configurée sur la livebox

- Reset du zywall

### Passer sur modem zyxelp660 / parefeu Zywall

- Brancher le cable ADLS du modem zyxel p660 sur la prise tel ADSL (attendre la synchro du modem)

- Brancher la  sortie RJ45 du modem sur l'entrée wan rj45 du zywall

- Administration Zywall : lui dire au niveau WAN que l'on est en PPPoE , lui donner paramètres de connexion Internet et confirmer statiquement l'adresse ip publique recue par FT.

- Reset du zywall

# Routeur NAT – ZyWALL 2 + (orange)

## Mise en œuvre NAT – Adress Mapping

Avec au niveau des adresses Mappées

Configuration par défaut

## Serveur DHCP désactivé

## Port Forwarding

On indique ici selon les N° de ports sur quelle adresse IP les entrées sont re-dirigées

N.B : Il ne faut pas oublier de créer dans le FIREWALL une règle de passage pour chaque redirection de Port…

Ainsi par exemple la règle pour le serveur WEB cabare.biz

Au total actuellement les règles suivantes existent :

N.B: Ici seuls les ports RDP son redirigés…

N.B: pour être sur que les ports ne soit pas réaffectés par le NAT, on les réecris à l'identique.

# FireWall Zyxall2+ - (orange)

## Principe

Globalement on "arme" ou on désarme le Firewall

## Anti-Probing

Le réglage par défaut est

- Respond to PING on 	ALL

- Pas de coche sur		 Do not respond…

Le réglage personnalisé est le suivante

## Règles par défaut

Il existe globalement les 4 catégories de règles

LAN to LAN / Zywall (Local)

Quel PC peut administrer le boitier Zywall

Quel PC peuvent éventuellement communiquer entre eux si ils sont directement reliés au HUB du zywall 2 +

LAN to WAN (vers exterieur)

Quel PC peut sortir (éventuellement avec quel port…)

WAN  to LAN (depuis exterieur)

Quel port peut entrer, ( éventuellement depuis quelle adresse IP)

WAN  to WAN (à l'exterieur)

Permet de pouvoir administrer le Zywall depuis l'extérieur (et en plus il faut armer l'administration a distance du boitier)

Et 3 règles posées par défaut

2 règles dans WAN  to LAN

1 règle dans WAN  to WAN

## Service par defaut

La liste des services prédéfinis est modifiable

par exemple vnc sur un poste travail port 6810 en TCP…

A ce jour, la liste des services personnalisée est la suivante

## LAN-to-LAN

LAN to LAN / Zywall (Local)

0 règles par défaut

## LAN-to-WAN

LAN to WAN

0 règles par défaut

## WAN to LAN

2 règles par défaut

règle 1 -  W2L_Rule_1

règle 2 -  W2L_Rule_2

## WAN-to-WAN

1 règle par défaut

1 règle ajoutée pour autoriser les ping sur adresse publique

règle 1 W2W_Rule_1

règle 2 icmp-ok

## Règles Perso – WAN to LAN

A ce jour la liste des règles perso est la suivante (détail suit)

Serveur Web http://www.cabare.biz sur Serveur srvweb en 192.168.1.103

Serveur VNC installé sur poste de travail en sur machine travail en 192.168.1.10 port TCP 6810

Serveur VNC installé sur serveur CD 1 en sur machine srv-dc1 en 192.168.1.101 port TCP 6801

Serveur VNC installé sur serveur CD 2 en sur machine srv-dc2 en 192.168.1.102 port TCP 6802

Serveur VNC installé sur serveur Web en sur machine srv-web en 192.168.1.103 port TCP 6803

Serveur RDP (Bureau à Distance) installé sur serveur srv-dc1 en 192.168.1.101 port TCP 3389

Serveur RDP (Bureau à Distance) installé sur poste de travail sur machine travail en 192.168.1.10 port TCP 3389

Serveur VPN  installé sur serveur srv-dc2 en 192.168.1.102 port PPTP / GRE …

Cette règle doit être désactivée si on veut monter les VPN entre les boitiers !

# Diverses Fonctions Zyxall2+

## Faire unBackup

Globalement on sauvegarde toute la configuration dans un fichier

## Gérer Administration à Distance

Pour augmenter basiquement la sécurité, on peut changer le port par défaut de l'interface web d'administration

##### Menu Advanced / Remote MGMT

# Liaison ADSL- (Free)

## MODEM (routeur) Freebox

Se configure et se synchronise toute seule

Paramétrage éventuel depuis site Web http://www.free.fr

Identifiant 		04.76.53.59.75

Mot de passe	9g4uiaju

Par défaut la frebox sert juste de « MODEM » sans fonction routeur

## ROUTEUR PARE-FEU  ZYXEL ZYWALL 2 + :

Adresse IP LAN 192.168.2.2 (EXTERNE) Adresse publique Free 82.225.47.32

Mot de passe : zyxelzk28

# Liaison VNC

## Paramétrage VNC server

Par défaut VNC travaille sur le port 5900, mais cela peut se changer

Il faut absolument donner un mot de passe

## Lancement VNC Viewer

Il faut saisir une adresse IP et éventuellement un N° de port

et puis bien sur donner le login

Lorsque la fenêtre VNC est ouverte sur le poste distant, on peut alors par menu contextuel envoyer des séquences  particulières

## NAT - Port forwarding pour VNC

## FIREWAL  - Règles pour VNC

# Bureau à Distance

## Activer le Bureau à Distance (sur l'ordi cible)

Propriétés du Poste de Travail, onglet Utilisation à Distance

Il faut choisir des utilisateurs…

N.B: Le compte Admin n'est pas automatiquement autorisé à se loguer via le bureau à distance !

Attention à éventuellement gérer l'autorisation "Autoriser l'ouverture de session par les services Terminal Server" dans les

Paramètres de sécurité / Stratégies Locales / Attribution des droits Utilisateurs

## Lancer le Bureau à Distance (sur l'ordi client)

Via 	Démarrer / Programmes / Accessoires / Communications / Connexion Bureau à distance :

puis Connexion

On peut rentrer un nom, ou une adresse ip

## Port TCP du Bureau à Distance (modification)

Le Bureau à Distance  par défaut est sur le Port TCP 3389

Sur le "serveur" il est modifiable via la base de registre Clé

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer
WinStation\RDp-Tcp\PortNumber

et on peut  spécifier un autre N° de port pour accéder au bureau à distance qui écouterais sur un n° de port non configuré par défaut

en ajoutant : comme dans

ou

## NAT - Port forwarding pour RDP

On effectue en plus une translation de port…

7001 -> vers 3389  sur 192.168.1.101

et	7010 -> vers 3389 sur 192.168.1.10

de manière à ce que on n'écoute pas sur le port par défaut, du RDP microsoft, SANS avoir a changer le N° de port d"écoute réel du client. (ce qui obligerait à modifier la base de registre

## FIREWAL  - Règles pour RDP

# Livebox inventel Pro- (orange)

## Branchement livebox

## Informations Paramétrage livebox

Accueil de la  livebox

Dans le menu Configuration puis Avancée on a un état des lieux

statut ADSL

statut WIFI

statut Bluetooth

Sécurité

paramétrage NAT

Config Réseau

dernière maj possible (disponible en bas de page

et aussi

## Paramétrage livebox

Identifiant FAI via

le menu Mes services / Internet

Via le menu Configuration Avancée / ADSL

menu Configuration Avancée / Sans Fil (WIFI)

menu Configuration Avancée / Routeur

menu Configuration Avancée / Réseau